攀枝花市生态环境局

关于四川烨煌金属铸造有限公司

烨煌大宗固废综合利用电力金具项目

环境影响报告表的批复

四川烨煌金属铸造有限公司：

你公司《烨煌大宗固废综合利用电力金具项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园，以攀枝花钢铁、高钛渣企业产生的钢渣、生铁为原料，采用湿粘土砂铸造—退火—热镀锌—机加工的生产工艺，生产电力金具。主要建设内容包括：建设2个钢结构厂房，共设置3条铸造生产线和1条后处理（含热处理、热镀锌和机加工）生产线；建设1栋办公楼、1栋宿舍楼；配套建设相关辅助设施。项目建成后，年产电力金具5.0万t，其中：悬吊金具1.5万t/年、锚固金具0.6万t/年、连接金具1.4万t/年、防护金具1.05万t/年、拉线金具0.45万t/年。项目总投资20000万元，其中环保投资421万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

- （一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料钢渣堆区及钢渣仓顶顶部设雾化喷咀，卸料点和中转点共用1台移动式射雾器喷雾控尘；电炉熔炼工序废气采取“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；浇铸、冷却工序废气采取“抽尘罩+布袋除尘器+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；铸件清理工序废气采取布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；热镀锌工序废气采取“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；机加工调漆和刷漆工序废气经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放；砂处理工序废气采取布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；造型工序废气采取“抽尘罩+布袋除尘器+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。通过定期清扫、定时洒水等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集后回用于道路控尘。设备间接冷却水经收集冷却后循环利用，定期更换的冷却废水用于道路控尘；热镀锌工序冷却水经收集冷却后重复利用；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后重复利用；生活污水经一体化生化处理后用于项目区绿化和厂区道路控尘。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。电炉熔渣、电炉除尘清灰及清扫灰、制芯及浇注工序除尘过滤清灰及清扫灰、砂处理工序除尘清灰及清扫灰、板结及更换的废砂均送至钒钛高新区综合渣场堆存；打磨、抛丸工序除尘清灰及清扫灰、不合格铸件、浇冒口、毛坯铸件清理废边角料、机械加工碎屑经收集后，全部作为原料返回电炉熔炼；热镀锌冷却水池锌渣、甩锌机产生的锌屑经收集后，返回热镀锌池回用；布袋除尘器（除热镀锌除尘器外）更换的废布袋、废包装袋外售废品回收站；废耐火材料、废模具和废电极收集后，

定期由厂家回收利用；热镀锌工序除尘清灰及清扫灰、热镀锌除尘器更换废布袋、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油手套和棉纱、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、风机设置消声器、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，全厂污染物排放量为SO2：2.13t/a、NOx：1.86t/a、VOCs：412.61kg/a，你公司在

生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年7月7日