攀枝花市生态环境局

关于四川宜欣泓贸易有限公司G4216线

宁南至攀枝花段高速公路ZCB1-17/18项目部1号、2号拌合站（含碎石加工）等项目环境影响报告表的批复

四川宜欣泓贸易有限公司：

你公司《G4216线宁南至攀枝花段高速公路ZCB1-17/18项目部1号、2号拌合站（含碎石加工）等项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县红格镇红格村热水塘组和花树组、金沙村大面山组，临时占地面积约19105m2，主要建设内容为：建设临时混凝土拌合站2座、碎石加工场2个，即1#、2#搅拌站和1#、2#碎石加工场，每座临时搅拌站各设2条混凝土生产线（1备1用）以及骨料堆场、粉料筒仓、循环水池等配套设施；每个碎石加工场各设1条碎石加工生产线及配套相关辅助设施等。项目1#搅拌站年产混凝土13万t，2#搅拌站年产混凝土14万t，全部用于ZCB1-17/18标段高速公路建设，不对外销售；1#碎石加工场年产机制砂石10万t，2#碎石加工场年产机制砂石11万t，全部作为项目搅拌站骨料使用，不对外销售。在G4216宁南至攀枝花段高速公路ZCB1-17/18标段竣工后三个月内该项目自行拆除，并按土地复垦方案进行迹地恢复。该项目总投资100万元，其中环保投资40万元。

二、四川众望安全环保技术有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目搅拌站原料堆场及配料粉尘通过封闭厂房和皮带通廊、顶部设置雾化喷咀等措施进行控制；水泥罐仓仓顶粉尘经袋式除尘器处理后直接排放；搅拌工序废气经布袋除尘器处理后排放至搅拌楼内。碎石加工场堆场、受料仓粉尘通过封闭厂房、顶部设置雾化喷咀等措施进行控制，破碎筛分工序粉尘采取封闭工位或厂房、设置雾化喷咀等措施进行控制。通过硬化厂区道路、冲洗运输车辆、定期清扫洒水等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂。

（二）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目搅拌站混凝土罐车和搅拌机冲洗废水经砂石分离器预处理后，会同车辆冲洗废水、地坪冲洗废水和初期雨水经五级沉淀池收集澄清后回用于设施设备清洗和厂区控尘洒水。碎石加工场洗砂废水、车辆冲洗废水经五级沉淀池处理后回用，初期雨水经收集后回用于厂区控尘。1#搅拌站和1#碎石加工场生活污水依托ZCB1-17/18标段项目部1#隧洞工程办公生活区已有的化粪池和一体化生化装置处理后，回用于1#搅拌站搅拌用水；2#搅拌站和2#碎石加工场生活污水经化粪池处理后，定期由市政吸污车送至红格镇污水处理厂处理。

（三）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、基座安装减震垫、加强润滑保养、厂房隔声、合理布局等措施减少噪声对周围环境的影响。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施，防止污染地下水和土壤环境。规范建设危废暂存间，采取重点防渗，废机油、废油桶等危险废物分类收集暂存，定期交由相应资质单位处置，并严格落实危险废物转运联单制度；

袋式除尘器的除尘灰经收集后返回搅拌站配料机作为原料使用；沉淀池污泥经板框压滤机脱水后暂存，后期作为场地迹地恢复绿化覆土；搅拌机、混凝土罐车冲洗废水经砂石分离器分离后的废弃混凝土作为搅拌站原料回用于生产；废混凝土试验块经人工破碎后返回配料机作为原料使用；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。

（五）严格落实各项生态恢复措施。妥善保存临时用地占用林地部分的剥离表土和沉淀池污泥，以便后期用于绿化覆土。按照复垦面积、复垦标准及复垦工程方案，及时恢复临时占地原有使用功能，优先采用当地适生的乡土植物物种，通过清理、覆土、平整、培肥等方式，有序开展覆土绿化工作，加强后期管护，确保生态恢复成效。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年5月15日