攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市全景工贸有限公司

钢铁废渣资源再生利用项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市全景工贸有限公司：

你公司《钢铁废渣资源再生利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区原兆丰洗煤厂内，占地面积5875m2，以攀枝花环业冶金开发有限责任公司的废旧渣铁等为原料，建设1条废旧渣铁分选回收生产线。主要建设内容包括：依托原有厂房新建破碎、抛光、磁选车间及配套的环保工程；洗涤脱水车间、原料堆场、成品库房、公用工程、部分辅助工程和环保工程设施等利旧。项目建成后，年处理废旧渣钢约1.5万吨，年生产铁粒子0.6万吨，水选铁粉约0.1万吨。项目总投资150万元，其中环保投资40万元。

二、四川攀美环保有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施，加强施工期环境管理，减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。

（二）严格落实营运期各项大气污染防治措施。破碎筛分、磁选、抛光工序设置密闭车间，废气分别经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒排放。物料装卸过程采取雾炮喷淋增湿，堆存、中转和各落料产尘点设置喷雾设施控尘；采取封闭原料堆场、成品仓库、生产厂房和输送皮带等措施控制无组织粉尘排放。通过硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经初期雨水池（兼事故池）收集后回用于生产；球磨、分级、磁选废水，车辆冲洗废水和堆场渗滤水经收集沉淀后循环使用；生活污水经二级生化处理装置处理后回用于生产。严格落实防渗措施，危废暂存间、事故应急池等区域的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目尾渣及沉淀池污泥收集暂存后，外送进行综合利用；收尘灰经收集后回用于生产；废机油等暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选取低噪声设备、基础减震垫、定期检修保养等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年4月23日