攀枝花市生态环境局

关于四川峰洛劳务有限责任公司

钒钛高新区大桥项目临时配套混凝土搅拌站

环境影响报告表的批复

- 四川峰洛劳务有限责任公司：

- 你公司《钒钛高新区大桥项目临时配套混凝土搅拌站环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于仁和区金江镇，占地面积约4992m2，主要建设内容为：建设一条混凝土生产线，以碎石、机制砂、粉煤灰、水泥等为原料，生产C30、C50型混凝土各5万m3/年。该项目为G4216线宁南至攀枝花段高速公路钒钛高新区大桥项目配套的临时工程，生产的产品用于钒钛高新区大桥建设，不对外销售。在钒钛高新区大桥竣工后三个月内该项目自行拆除，并对场地进行恢复。该项目总投资143.8万元，其中环保投资27万元。

- 二、四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严

- 格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目砂石骨料堆场密闭设置，并在顶部设置喷雾装置，控制装卸料过程产生的粉尘；给料机和输送带传送过程产生的粉尘通过喷雾降尘、封闭皮带通廊等方式进行控制；水泥、粉煤灰等粉料用密闭筒仓储存，各筒仓和搅拌主机置于密闭搅拌楼内，各筒仓和搅拌主机均配套有脉冲式布袋除尘器，废气经处理后通过20米高排气筒（搅拌楼内）排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。

（二）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目搅拌机清洗废水、罐车清洗废水、初期雨水经五级沉淀、板框压滤处理后回用于生产和场地冲洗降尘；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后回用；生活污水经化粪池预处理后用槽车定期运至金江生活污水处理厂处理。

（三）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采取合理平面布局、密闭厂房和设备、隔声、减振、加强管理等措施，减少噪声对周围环境的影响。

- （四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施，防止污染地下水和土壤环境。规范建设危废暂存间，采取重点防渗，废矿物油、废含油手套等危险废物分类收集暂存，定期送有相应资质单位处置，并严格落实危险废物转运联单制度；废弃混凝土、除尘灰等回用于生产；废弃的混凝土试验块和沉淀池污泥用于高速公路路基回填使用；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年4月10日