攀枝花市生态环境局

关于中节能（攀枝花）清洁技术发展有限

公司中小微企业和社会源危险废物集中收集

贮存试点单位设施及危废暂存技改项目

环境影响报告表的批复

中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司：

你公司《中小微企业和社会源危险废物集中收集贮存试点单位设施及危废暂存技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡攀枝花市危险废物处置中心现有厂区内，主要建设内容为：将现有危险废物暂存库中分割出500m2作为危险废物集中收集贮存试点单位设施，用于收集《国家危险废物名录》（2021版）中六大类10小类的危险废物，年收集总规模为5000吨，设计最大贮存量为1000吨。同时，在厂区空地新建一座建筑面积为333.46m2的危险废物暂存库（按甲类库设计），内部划分为3个固体暂存区和3个液体暂存区，用于贮存甲类1/2/5/6项危险废物，最大贮存量为550吨。项目建成后，企业危险废物收集、贮存类别保持不变，处置类别、规模保持不变。该项目总投资550.53万元，其中环保投资29万元。

二、四川锦美环保股份有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目贮存试点单位设施产生的有机废气和异味通过现有库房“负压收集+两级活性炭吸附+碱喷淋”处理后，经15米高排气筒排放；新建甲类危废暂存库产生的废气通过库房“负压收集+碱喷淋+纤维过滤+两级活性炭吸附”处理后，经15米高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。完善厂区“雨污分流、清污分流”系统建设，加强初期雨水收集、处理。项目地坪清洁废水排入厂区现有污水处理站（采用调节池+还原+氧化+中和+絮凝沉淀+SBR+砂滤+紫外线消毒处理工艺）处理后回用于焚烧车间和稳定/固化车间；碱喷淋系统废水送厂区物化处理系统经中和处理后用做焚烧系统烟气急冷用水。严格落实新建甲类危废暂存库和已建废水处理站、事故应急池、危废暂存库等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、隔声、减震、消声、加强日常维护和保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。项目废活性炭、废纤维过滤棉等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期送厂区焚烧系统处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处置，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：VOCs 0.49t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，及时向我

局申请变更。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月21日