攀枝花市生态环境局

关于攀枝花中农绿电电子科技有限公司

年产一千四百万平方米化成箔四十条

生产线项目环境影响报告表的批复

攀枝花中农绿电电子科技有限公司：

你公司《年产一千四百万平方米化成箔四十条生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花格里坪工业园区，新建中高压化成箔生产线40条。以腐蚀箔、己二酸、己二酸铵、硼酸、五硼酸铵、85%磷酸、磷酸二氢铵为原料，经供电、纯水水煮前处理、化成、磷酸溶液中处理、磷酸二氢铵溶液后处理、热处理、纯水水洗、干燥等工序生产中高压化成箔。主要新建2个中高压化成箔车间（各设20条中高压化成箔生产线）、纯水站、冷却系统，并配套办公区、辅助工程、仓储工程及环保工程等。建成后，年产化成箔1400万m2。项目总投资59987万元，其中环保投资1567万元。

二、四川环川盛达环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目化成槽挥发气体通过“加盖密闭+抽风收集+碱液喷淋”处理后经15m高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目中处理工段磷酸废液、后处理工段含磷废液经加药絮凝沉淀处理后进入厂区污水处理站处理；化成工段水洗废水、喷淋蒸汽产水、化成设备清洗废水、其他生产设备冲洗废水及其他废水经厂区污水处理站处理达标后，排入格里坪工业园区污水处理厂；纯水站高盐废水直接排入格里坪工业园区污水处理厂；生活污水经厂区预处理池处理后，排入格里坪工业园区污水处理厂。在园区污水处理厂扩容完成正式投运前，为确保污水排放量不得超过4500m3/d，项目最大生产规模不超过29条生产线。严格落实危废暂存间、废酸回收及储存区、厂区污水处理站、污泥暂存间及事故池、隔油池、配液调和区、机修室、化工原料库等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目不合格铝箔外售；污水处理站污泥压滤脱水后外委进行综合利用；化成槽槽渣、废机油及油桶、含油手套及棉纱、化学品废包装物、废过滤膜等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，就近交由有相应资质的单位处理；纯水站废过滤膜、废EDI模组由厂家回收处理；未沾染化学品的废包装物、生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过安装消声器、厂房隔声、基座减震、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，40条生产线的主要污染物排放量为CODcr 104.648t/a、NH3-N 10.465t/a，在格里坪园区污水处理厂扩容前，29条生产线污染物排放量为CODcr 75.87t/a、NH3-N 7.587t/a。你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月13日