攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市绿建节能材料有限公司

钛白废酸20万吨/年及含钒固体废弃物综合利用项目环境影响报告书的批复

攀枝花市绿建节能材料有限公司：

你公司《钛白废酸20万吨/年及含钒固体废弃物综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区马店组团，占地面积19115.95m2，主要建设内容为：新建一条钛白废酸及含钒固体废弃物综合利用生产线，以钢渣、渣铁等含钒固体废弃物、硫酸法钛白废酸和浓硫酸为原料，经过原料预处理、废酸预浸除杂、浓酸酸浸、除磷和氧化等工序生产含钒液。厂区主要设置原料车间、联合厂房、氧化车间、废酸贮存间等主体工程及配套公辅、环保设施。项目建成后，可年综合利用钛白废酸20万吨、含钒固体废弃物5.5万吨，年产含钒液1650.2吨（折合五氧化二钒计）。项目总投资6000万元，其中环保投资791万元。

- 二、四川正润源环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目原料破碎工序产生的废气通过布袋除尘器处理后经30米高排气筒排放；酸浸、除磷、氧化等工序和废酸储罐产生的硫酸雾通过密闭管道收集+碱液喷淋塔处理后经30米高排气筒排放；无组织废气通过厂房封闭、产尘点设置喷雾降尘等方式进行控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目废酸预浸除杂工序压滤废水，碱液喷淋塔废水，地坪及车辆冲洗废水等经污水处理站（采用预处理+精密和超滤过滤+两级RO膜过滤+MVR蒸发浓缩处理工艺）处理后回用于生产，富余部分排入园区污水处理厂处理；项目设备冷却循环系统排水和带式过滤机真空泵循环水经沉淀处理后进入园区污水处理厂处理；生活污水经一体化生化处理装置处理后排入园区污水处理厂处理。严格落实项目废酸贮存间、硫酸储罐区、联合厂房浸出间及压滤机、氧化车间、除磷区、污水处理站及污泥间、事故应急池、危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设各类危废暂存间，废机油、废机油桶及废RO膜等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应危废处置资质的单位处置并做好相关管理台账；项目污水处理站污泥和MVR蒸发残渣在投产后立即开展危险废物鉴别，根据鉴别结果依法依规处置；除尘清灰经收集后返回生产工序作原料使用；废铁渣、分选尾渣和浸出渣经分类收集后外送有能力的单位利用或处置，废滤袋交由厂家回收处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 3.4175t/a，NH3-N 0.3417t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队、钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月9日