攀枝花市生态环境局

关于攀枝花丰源矿业有限公司钒钛磁铁矿

绿色高效选矿创新技改工程项目

环境影响报告书的批复

攀枝花丰源矿业有限公司：

你公司《钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区

丰源矿业公司现有场地内。主要建设内容包括：（一）对现

有100万吨铁精矿技改扩能项目的生产设施、设备进行更新

和技术改造，新建钛精矿浮选、过滤、烘干等生产装置，并

配套辅助工程及仓储工程、环保工程，同时优化改造部分生

产设施、堆场、环保设施。（二）新建一座 110kV输变电站。

变电站位于厂区南侧，主变压器为三相一体式，容量为63MVA，户外布置。同时建设 110kV、10kV配电装置、10kV

无功补偿并联电容器组、10kV接地变及消弧线圈成套装置、

杆塔和输电线路。输电线路由110kV青梁线41#塔T接一回

110kV线路接至本项目拟建变电站，线路全长1.24km，其中架空线路约0.95km，电缆线路约0.29km。建成后，年处理

低品位混合矿700万吨，年产铁精矿125万吨、钛精矿40

万吨、硫钴精矿2.3万吨。总投资1.5亿元，其中环保投资

680万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目破

碎筛分环节粉尘通过“集气罩+高效湿式除尘器”处理后经

排气筒排放；浮选工序药剂罐、搅拌桶、浮选机产生的废气

经“水喷淋洗涤器+复档除沫器+活性炭”处理后，通过25m高

排气筒排放；烘干机设置低氮燃烧装置，产生的废气和包装机产生的废气经“旋风除尘器+碱喷淋洗涤器+复档除沫器”

处理后，通过30m高排气筒排放；矿石转运站产生的废气经布袋除尘器处理后，通过30m高排气筒排放；封闭运输胶带、生产车间、粉矿堆场，在输送环节、皮带卸矿点、原料堆场设置雾化喷咀进行洒水，减少颗粒物无组织排放；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期

雨水、除尘系统喷淋水收集、沉淀、浓缩后回用于生产；选矿废水、堆场渗滤水收集、沉淀后回用于生产；地坪冲洗废水、车辆冲洗废水、经生化处理的生活污水泵送至尾矿库；

尾矿库澄清水及渗滤水返回高位水池，供选矿生产使用。严

格落实机修间、硫酸罐区、氢氧化钠罐区、柴油罐区、浮选

药剂库房、药剂配置车间、浮选车间、浓缩池、尾矿泵池、

渗滤水收集池、变电站主变基础及事故油池等区域的重点防

渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目除尘灰、破碎车间高效湿式除尘器底泥，作为生产原料回收利用；烘干和包装车间湿式除尘器底泥，烘干后作为产品外售；尾矿利用现有的尾矿输送管道送至牛场坪尾矿库堆存；报废的皮

带、衬板等，收集后外售；更换的废矿物油、变电站事故废

油、实验室废液收集后用于配置浮选剂；废油桶、废机油滤

芯、废活性炭、废蓄电池等暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（六）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保

护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度

符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

线路经过非居民区导线对地最低高度不低于6m，居民区不

低于7m，跨越建筑物时导线与建筑物之间的最小垂直距离

为5m。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为SO2 17.02t/a、NOX 10.32t/a、VOCS 4.74t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证或排污登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月9日