攀枝花市生态环境局

关于四川嘉兆丰新材料科技有限公司

年产20万吨外加剂生产线建设项目

环境影响报告书的批复

四川嘉兆丰新材料有限公司：

你公司《年产20万吨外加剂生产线建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花格里坪化工园区内，新建年产20万吨外加剂生产线。以聚醚大单体、巯基丙酸、丙烯酸为原料，生产液态聚羧酸高性能减水型、保坍型母液以及相应的复配产品；以氢氧化铝、片碱、氟硅酸、三乙醇胺为原料，生产有碱、无碱速凝剂；以丙烯酰胺、丙烯酸钾、废渣粉、聚丙烯酰胺为原料，生产液体、粉体絮凝剂。主要设备为：反应釜系统、预混釜系统、搅拌系统、自动化复配设备、自动纯水设备、碱喷淋塔、各类储罐及配套公辅设施等。主要生产工艺为：原料按一定配比定量加入反应釜，反应釜升温至设定温度后，以滴加的形式加入辅料，经过一定的恒温或搅拌后反应合成产品，检测合格后打入储存罐或出库。建成后，年产减水型减水剂7万t、保坍型减水剂3万t、有碱速凝剂3万t、无碱速凝剂3万t、液体絮凝剂2万t、粉体絮凝剂2万t。项目总投资6000万元，其中环保投资376万元。

二、四川青树环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目投料粉尘通过“密闭投料间+集气罩+布袋除尘”处理后经20m排气筒排放；开盖投料、减水剂生产、罐区大小呼吸产生的有机废气经“集气罩+密闭管道+二级活性炭吸附装置”处理后经20m排气筒排放；速凝剂生产线罐区大小呼吸废气、物料反应过程产生的硫酸雾、氟化物经“密闭管道+碱喷淋塔”处理后经20m排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，设备清洗废水、脱盐废水、实验室废水、循环冷却水排水、地坪清洗废水、废气碱喷淋废水及初期雨水收集沉淀后，存于复配水池，供减水型、保坍型母液复配使用。生活污水经一体化污水处理设备处理后，作为绿化用水。严格落实减水剂母液车间、速凝剂生产车间、絮凝剂生产车间、母液复配车间、储罐区、危废暂存间、事故应急池、乙类仓库、实验室、机修间、一体化污水处理设备、废气处理设施等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目未沾染化学品的废包装材料定期外售废品回收站，脱盐水系统废滤芯由厂家回收处置，收尘灰和收集的粉尘回用于生产；废混凝土块、沉淀渣运往钒钛园区综合工业渣场堆存。沾染化学品的废包装材料、废活性炭、机修废油、废吸附棉等危险废物收集后分类暂存于危废暂存间，交由有相应资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为VOCS0.606t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月9日