攀枝花市生态环境局

关于四川钒融储能科技有限公司

全钒液流电池电解液产线项目

环境影响报告书的批复

四川钒融储能科技有限公司：

你公司《全钒液流电池电解液产线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区团山组团，租用已建成的标准化厂房建设1条全钒液流电池电解液产线，主要设置原料罐区、辅料堆区、中和除杂装置、酸化还原装置、萃取（反萃）装置、电解装置、成品堆区等主体工程，并配套建设相关辅助设施。项目建成后，年产2000m3全钒液流电池电解液。该项目总投资3161.4万元，其中环保投资180万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目中和除杂、酸化、萃取、反萃、电解等生产工序产生的废气经密闭管道收集，并通过碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放；焦亚硫酸钠卸料粉尘通过布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；储罐大、小呼吸等产生的无组织废气通过密闭厂房、车间通风等方式进行控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目生产工艺废水、碱液喷淋更换废水、树脂再生废水、设备清洗废水和地坪冲洗废水等经储罐收集后参照危险废物进行管理，投产后立即开展危险废物鉴别，根据鉴别结果依法依规处置；冷却废水经收集后循环利用；反渗透浓水作为碱液喷淋用水，富余部分排入园区污水处理厂处理；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后排入园区污水处理厂处理。严格落实危废暂存集装箱、酸罐区、中和除杂、酸化还原、萃取反萃、电解工序等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设各类危废暂存间，废树脂、化验室废液、废导热油、废润滑油、废气处理产生的废活性炭等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应危废处置资质的单位处置；中和除杂等工序产生的滤渣收集后参照危险废物进行管理，在投产后立即开展危险废物鉴别，根据鉴别结果依法依规处置；除尘清灰收集后返回生产工序用作原料；纯水制备产生的废反渗透膜、废石英砂、废活性炭、废精密过滤元件及废包装材料、废分子筛等由厂家定期上门更换和回收；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 0.0132t/a，NH3-N 0.0013t/a，SO2 0.073t/a，VOCs 0.196t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队、钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月8日