攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市新开源物资再生有限公司

新能源报废机动车回收拆解项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市新开源物资再生有限公司：

你公司《新能源报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园区，在现有厂区用地范围内对现有项目进行改建，主要新建1个动力蓄电池拆解车间、1个动力蓄电池贮存仓库，利旧企业已有的待拆解报废汽车停放区、拆解厂房、危废暂存间、办公楼等，并在已有的报废汽车暂存区内设置报废电动汽车暂存区、已有的预处理后的报废汽车暂存区设置预处理后的报废电动汽车暂存区。改建后，企业年拆解报废燃油机动车8000辆、电动机动车2000辆。该项目总投资200万元，其中环保投资10万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目

- 开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目切割废气经移动式滤筒除尘器处理后排放；拆解粉尘经雾炮机洒水进行控制；项目采用冷媒回收机抽取空调系统中的制冷剂至专用密闭容器；采用废油抽排机对各类废油液进行封闭抽取，抽取后采用密闭罐体进行储存。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。严格落实“雨污分流”措施，初期雨水、拖布清洁废水及报废汽车水箱残留水经收集后通过油水分离器处理，最终排至大渡口污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后，进入大渡口污水处理厂处理。严格落实废铅蓄电池、废催化剂等各类危废暂

存间、动力电池存放区、拆解车间、初期雨水收集池等区域的重点防渗措施，防止地下水的土壤环境污染。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、隔声、安装消声器、减震加强日常维护和保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设各类危废暂存间，拆解过程中产生的废尾气催化剂、废机油、废电路板等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应危废处置资质的单位处置并做好相关管理台账；可回用零部件、可回用固体物质分类收集储存至产品库房后定期外售；废安全气囊（引爆后）、废动力蓄电池等一般固废分类收集储存至一般固废暂存区后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr0.0431t/a，NH3-N0.0043t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并及时变更申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年12月15日