攀枝花市生态环境局

关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司

20万吨/年新材料项目环境影响报告书的批复

攀枝花川发龙蟒新材料有限公司：

你公司《20万吨/年新材料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区团山组团，外购硫酸亚铁为原料生产磷酸铁和磷酸铁锂，外购硫磺制硫酸。项目主要建设2条磷酸铁生产线，内置铁盐净化、磷盐净化、合成反应、漂洗、闪蒸干燥、煅烧等工序；4条磷酸铁锂生产线，内置砂磨、喷雾干燥、烧结、粉碎、除铁等工序；1条硫磺制硫酸生产线，内置焚硫、转化、干吸、尾气处理等工序。配套建设制氮站、余热回收系统、危化品罐区、原料库房、产品库房、综合污水处理站等公辅工程、仓储工程和环保工程。项目建成后，年产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、30万吨硫酸，副产24万吨硫酸铵。总投资71.24亿元，其中环保投资5515万元。

- 二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目磷酸铁生产车间铁盐净化产生的硫酸雾经“集气罩+碱液喷淋装置”处理后，通过30米高的排气筒排放；闪蒸干燥废气、煅烧尾气经布袋除尘装置处理后，通过40米高的排气筒排放；包装废气经“集气罩+布袋除尘装置”处理后，通过30米高的排气筒排放。磷酸铁锂生产车间混合配料废气、包装废气分别“集气罩+布袋除尘装置”处理后，通过30米高的排气筒排放；烧结尾气经“直热式焚烧装置（TO）+两级尾气处理塔+布袋除尘装置”处理，通过40米高排气筒排放；喷雾干燥废气经布袋除尘装置处理后，通过40米高的排气筒排放。硫酸生产车间干吸工段二吸塔外排尾气经“尾气预处理+脱硫塔（低温催化法）”处理后，通过55米高的排气筒排放。污水处理站产生的氨气经酸喷淋塔处理，硫酸雾经碱喷淋塔+水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；双氧水、磷酸、氨水储存罐区产生的废气经酸喷淋塔处理后，通过15m排气筒排放；硫酸成品罐区废气经碱喷淋塔处理后，通过15m排气筒排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水、压滤漂洗母液和洗水、循环冷却水、设备清洗水、地坪冲洗废水、余热锅炉废水通过厂区污水处理站“预处理+过滤+多级RO膜浓缩+MVR蒸发结晶”处理后回用不外排；生活污水经厂区污水预处理系统处理后排入金江生活污水处理厂，处理后排入金沙江。严格落实各生产车间、各原料库、各产品库、危化品罐区、硫酸成品罐区、液硫储罐区、各污水处理站、事故应急池、危废暂存间、初期雨水池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目废铁渣、废除尘器粉尘、液硫中和过滤废渣、包装袋外售综合利用，废弃匣体、废反渗透膜由供应商回收。废机油、沾染化学品废包装材料、废触媒暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过厂房隔声、选用低噪声设备、基座安装减震垫、定期维护保养、合理布局等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，主要排口安装在线监测，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，污染物排放量为二氧化硫45.513t/a、氮氧化物91.064t/a、VOCs2.712/a、化学需氧量12.6t/a、氨氮0.9t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年10月28日