攀枝花市生态环境局

关于攀枝花攀路交通工程有限公司废石

破碎生产线项目环境影响报告表的批复

攀枝花攀路交通工程有限公司：

你公司《废石破碎生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市钒钛高新区金福单元巴斯箐金家沟，占地面积16077.59m2。主要建设内容为：建设1条砂石加工生产线，以金山隧道及阳光隧道建设产生的废石为原料，经破碎、筛分、洗砂等工序生产砂石料。该项目为临时项目，在临近在建小区（国信瑞德公园1号）居民入住前或金山隧道及阳光隧道建成后，立即自行拆除并恢复原貌。项目总投资185.28万元，其中环保投资31万元。

- 二、四川英皓环保工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原

- 则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

- （一）强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

- （二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目破碎、筛分粉尘通过抽尘罩收集+布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；通过厂房、皮带通廊封闭设置，雾化喷水控尘等方式控制进料仓、成品堆场、砂石转运等过程无组织粉尘排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂。

- （三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期雨水经事故水池收集沉淀后，清液用作洗砂用水；洗砂废水和堆场渗滤水通过浓缩池絮凝浓缩沉淀后，清液用作洗砂用水；车辆冲洗废水沉淀处理后循环使用；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置+紫外灯消毒处理后用作道路控尘用水。严格落实危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

- （四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目洗砂污泥通过板框压滤机压滤脱水后和除尘灰定期运至南山弃土场处置；废润滑油、废油桶等危废经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

- （五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。

- （六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

- （七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

- （八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年10月18日