攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市钛海科技有限责任公司

5万吨/年高端油墨涂料钛白粉后处理

技改工程环境影响报告书的批复

攀枝花市钛海科技有限责任公司：

- 你公司《5万吨/年高端油墨涂料钛白粉后处理技改工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区马店组团，在公司现有后处理车间内新增一条钛白粉后包膜生产线。项目新增辊压磨机、陶瓷研磨机、砂磨机、隔膜压滤机、闪蒸干燥系统、气流粉碎系统及相关环保和仓储设施，以外购的金红石型钛白粉粗品为原料进行后包膜处理，同时调整现有后处理生产线包膜参数和更换分散剂。项目建成后，年新增5万吨高档油墨型金红石。项目总投资1800万元，其中环保投资152万元。

二、四川攀美环保有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）强化施工期环境管理，落实“以新带老”措施，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目钛白初品入仓粉尘通过旋风分离器+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。天然气热风炉设置低氮燃烧装置，闪蒸干燥尾气通过布袋除尘器处理后经17m高排气筒排放；汽粉机尾气通过布袋除尘器+脱盐水喷淋处理后经20m高排气筒排放；包装尾气通过布袋除尘器处理后经17m高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水利用现有初期雨水收集池进行收集；洗涤废水通过过滤回收装置处理后，部分浓液返回生产工序使用，其余部分和脱盐站废水等进入厂区既有污水处

理站处理后排至园区污水处理厂处理。严格落实后处理车间

的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。除尘灰、除铁杂质外售，石膏渣运至园区渣场堆放。废矿物油、化验废液等危废经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO2 0.46t/a、NOX 2.15t/a、VOCs 0.225t/a、CODcr 23.64t/a、NH3-N 2.36t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局变更排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月26日