攀枝花市生态环境局

关于攀枝花安宁新能源科技有限公司

20万吨电池级磷酸铁及磷酸铁锂项目

环境影响报告书的批复

攀枝花安宁新能源科技有限公司：

你公司《20万吨电池级磷酸铁及磷酸铁锂项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业园B区，外购硫酸亚铁为原料生产磷酸铁锂。主要建设4条年产5万吨的磷酸铁车间，内置合成釜、压滤机、二段压滤机、闪蒸干燥机、回转窑、破碎机、包装机等设备；建设3条年产6万吨的磷酸铁锂车间、1条年产2万吨的磷酸铁锂车间，内置预混研磨、浆料干燥、反应烧结、破碎包装等工序；建设2条年产5万吨的硫酸亚铁精制车间、1条年产10万吨的硫酸亚铁精制车间，内置溶解槽、压滤机等设备。配套建设制氮站、脱盐水系统、危化品罐区、原料库房、产品库房、综合污水处理站等公辅工程、仓储工程和环保工程。项目建成后，年产20万吨磷酸铁锂，副产24万吨硫酸铵。项目总投资50亿元，其中环保投资6620万元。

- 二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目磷酸铁生产车间亚铁溶解槽及压滤除杂设备产生的硫酸雾经“集气罩+碱液喷淋装置”处理后，通过25米高的排气筒排放；氧化合成工段、污水处理单元生产的氨气经“集气罩+酸液喷淋装置”处理后，通过25米高的排气筒排放；闪蒸干燥尾气经布袋除尘器处理后，通过２5米高排气筒排放；烘干窑尾气回用于闪蒸干燥工段；硫酸铵干燥尾气经“旋风除尘+二级水洗”处理后，通过25米排气筒排放。磷酸铁锂生产车间混合配料废气、喷雾干燥尾气分别经布袋除尘器处理后，通过25米高的排气筒排放；烧结尾气经“焚烧+喷淋+布袋除尘器+活性炭吸附”处理，通过25米高排气筒排放。锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经25米高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水、纯水制备浓盐水、循环冷却系统排水、实验室废水、车间地坪冲洗废水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               进入全厂综合污水处理站处理后，排入园区污水处理厂；压滤母液、洗涤废水、喷淋废水经“调节+沉淀+超滤+反渗透+MVR”处理回收废盐后，作为纯水回用不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。严格落实各生产车间、各原料库、各产品库、脱盐水系统、危化品罐区、各污水处理站、事故应急池、危废暂存间、初期雨水池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目含钛渣用石灰粉中和后送园区渣场堆存，含磷渣、硫酸铵废盐、铁渣、废包装袋外售综合利用，废分子筛、纯水制备过滤介质、废滤膜由供应商回收。污泥鉴别后按性质处置，鉴别前和废机油、废油桶、实验废液、废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过厂房隔声、选用低噪声设备、基座安装减震垫、定期维护保养、合理布局等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，主要排口安装在线监测，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，污染物排放量为二氧化硫34.274t/a、氮氧化物97.985t/a、VOCs2.57t/a、化学需氧量23.4639t/a、氨氮2.3464t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月14日