攀枝花市生态环境局

关于攀枝花全瑞实业有限公司

2万吨/年盐酸法钛白粉循环产业链项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市全瑞实业有限公司：

你公司《2万吨/年盐酸法钛白粉循环产业链项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区团马立片区，租赁攀枝花市新中钛科技有限公司场地进行建设，占地面积13756.75m2。项目以钛精矿为原料，采用盐酸法生产金红石型钛白粉，副产品为氧化铁粉、陶瓷专用二氧化钛、多孔硅钛复合材料等。主要生产工艺包括混矿及活化、还原酸解、煅烧、后包膜处理、酸回收等工序。主要建设内容包括：钛白生产车间、水合二氧化钛煅烧车间、后处理车间、母液焙烧系统、亚铁焙烧车间、闪蒸车间及配套的公辅设施。项目建成后，可年产2万吨金红石型钛白粉。项目总投资3亿元，其中环保投资593万元。

- 四川攀美环保有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目混矿及活化产生的粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；活化矿料仓、后包膜工序初品粉碎、闪蒸干燥、气流粉碎等产生的废气分别通过脉冲布袋除尘器处理后经18米高排气筒排放；还原酸解、常压浸出、水解、硅钛料闪蒸干燥及包装、黑段白段料仓（钛白车间压滤机滤渣收集料仓）、钛白车间各液体储罐、酸再生罐区等部分产生的废气分别通过降膜吸收+水喷淋吸收装置处理后经15米高排气筒排放；氯化亚铁和母液焙烧尾气分别通过降膜吸收+水喷淋吸收装置处理后经42米高排气筒排放；燃烧天然气的炉窑均设置低氮燃烧装置，胆式蒸汽模块炉、蒸汽发生器燃烧尾气经15米高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目氯化亚铁、水解母液焙烧冷凝水循环使用，不外排；洗涤压滤水、脱盐站浓水通过反渗透+蒸发浓缩后用于补充后处理包膜工艺一洗水；水喷淋装置废水用作降膜吸收液使用，不外排；经隔油处理后的空压机冷凝水、设备检修废水，经“中和”处理后的化验废水，地坪冲洗水进入母液焙烧系统进行处理；生活污水经一套生化处理装置处理后排至园区污水处理厂。严格落实钛白生产车间、煅烧车间、焙烧系统、后处理车间、预处理池、事故应急池、罐区、危废暂存间等的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目初品粉碎、闪蒸干燥除尘器收集的粉尘回用于生产环节使用；气流粉碎、包装机除尘器收集的粉尘作为产品外售；废水蒸发工艺产生的无水硫酸钠做为副产品外售综合利用；废矿物油、废机油桶、化验室废液等危废经分类收集后定期交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施确保厂界达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO2 4.64t/a、NOX 20.45t/a、CODcr 0.11t/a、NH3-N 0.01t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年8月23日