攀枝花市生态环境局

关于盐边县安宁园区固体废弃物处理场

项目环境影响报告书的批复

攀枝花嘉典环保科技有限公司：

你公司《盐边县安宁园区固体废弃物处理场项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边钒钛产业开发区安宁片区，主要建设第I类一般工业固废填埋场1座，配套建设综合楼、入场道路等辅助设施，采用填埋工艺处置硫酸法钛白石膏渣、球团厂脱硫石膏渣等第I类一般工业固体废物。项目总占地面积约71.2186hm2，其中填埋区占地约69.9981hm2，设计总容积2600.15万m3，设计服务28年，分三期填埋，两期建设。一期填埋区面积约29.4142hm2，填埋量约620万m3，约服务6.6年；二期填埋区面积约47.2437hm2，填埋量约680万m3，约服务7.4年；三期填埋区面积约69.9981hm2，填埋量约1300.15万m3，约服务14年。一期主要建设综合楼、道路、一期填埋区库底防渗、排渗盲沟、1#临时挡渣坝、1#渗滤水收集池、永久性截洪沟等；二期主要建设二期、三期填埋区库底防渗、排渗盲沟、2#渗滤水收集池、2#临时挡渣坝、永久性挡渣坝初期坝、2#临时截洪沟等；填埋场边坡及堆体排渗采用边施工边填埋的方式实施。项目总投资26598.19万元，其中环保投资9221.1万元。

- 二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）严格落实各项生态防护措施。施工期优化各工程布局，施工场地、生活营地设置在填埋场征地范围内，尽量减少临时占地范围，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策。严格控制施工便道、截洪沟、挡渣坝的作业带宽度，减少弃土量和对周围植被的破坏，施工结束后按原有土壤层进行回填覆绿。挖填方作业尽量避开雨季，避免雨水冲刷造成大量水土流失。填埋场服务期满后严格按照封场设计进行封场、土地复垦方案进行复垦。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，土石开挖和回填采用湿法作业，密闭运输车辆、不在施工现场拌合混凝土和砂浆、施工场地设置围挡、裸露地表进行覆盖或洒水等措施减少无组织粉尘排放，设置运输车辆冲洗装置减少道路扬尘。运营期，项目待作业区采用HDPE膜进行覆盖，作业区和道路采用洒水车洒水控尘。采用边施工边填埋边覆绿、设置车辆冲洗装置、定期清扫道路等措施控制道路扬尘。厨房油烟经净化器后引到楼顶排放。

（四）严格落实各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，填埋区外雨水通过截洪沟导排至下游的干沟，堆至标高前的填埋区内雨水通过竖向雨水导排盲井引入排洪涵洞，堆至标高后的填埋区内雨水通过平台排水沟导入截洪沟，最终排入下游干沟。堆场渗滤水用水平导排+竖向导排+排渗盲沟的方式排入渗滤水收集水池，部分用于入场道路、填埋作业区控尘，其余经管道送园区污水处理厂处理。洗车废水收集沉淀后循环使用，生活污水生化处理后用于填埋区坝体生态恢复，施工期用于征地范围内的耕地林地浇灌。

（五）严格落实各项地下水污染防治措施。严格落实填埋区、渗滤水收集池、危废暂存间等区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。

（六）严格落实各项固废处置措施。临时剥离表土暂存，后续用于临时占地恢复。工程施工区域表土、废弃土石方、沉淀池污泥回用于安宁工业园区处理场建设。地表清理植被打捆后送本地生物质颗粒加工厂综合利用，建筑垃圾送建筑垃圾填埋场处置，废油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间定期交有资质的单位处置，生活垃圾定期交环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实各项噪声防治措施。合理安排施工作业时间，采取输送泵置于泵房内，安装减震垫等措施减缓噪声对周围环境的影响。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。安装边坡监测系统，设置地下水监测井、地下水流量监控设施、事故池设施等，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

- 四、“报告书”预测项目运营期污染物排放量为：一期CODcr 9.856t/a、NH3-N 0.986t/a；二期CODcr 11.371t/a、NH3-N 1.137t/a；三期CODcr 13.287t/a、NH3-N 1.329t/a；服务期满后CODcr 5.931t/a、NH3-N 0.593t/a，你公司在运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

七、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年8月18日