攀枝花市生态环境局

关于米易县鑫钛矿业有限公司7万吨钛精矿干选生产线项目环境影响报告书的批复

米易县鑫钛矿业有限公司：

你公司《关于米易县鑫钛矿业有限公司7万吨钛精矿干选生产线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于四川米易白马工业园区湾丘机电沟片区，项目建设1条钛精矿生产线，场内设置原料堆场、烘干车间（以生物质颗粒为燃料）、冷却车间、干选车间、成品库房等工程，并配套建设相关辅助设施。项目以重选钛中矿为原料，通过烘干、冷却、筛分、磁选工序生产钛精矿，年加工钛中矿9.12207万t，年产钛精矿7万t、副产次铁精矿1.1万t、粗钛中矿0.45万t。项目总投资3200万元，其中环保投资281万元。

二、四川盛安和环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减轻施工期场地清理、设备安装等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目烘干机废气经旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋脱硫塔处理后，通过1根15m高排气筒排放；冷却、筛分、磁选、转运、包装等环节产生的废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；石灰石仓粉尘经仓顶设置的滤筒式除尘器处理后，通过离地10m高的排气口排放；通过定期清扫、洒水车定时洒水等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目上游雨水经截水沟截留排放；厂内初期雨水、原料堆场渗滤水收集后回用于厂区道路控尘和车辆冲洗；脱硫废水收集后循环使用不外排；燃烧机冷却水全部循环使用不外排，冷却筒冷却水部分更换，剩余部分循环使用，更换出的冷却水用于物料装车控尘；车辆冲洗废水和车间地坪冲洗废水收集沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后，作为厂区绿化用水。

（四）严格落实运营期固废处置措施。尾矿经其他单位调浆后送尾矿库堆放；脱硫石膏送园区渣场堆存；生物质颗粒燃烧灰渣收集后送周边农户作为耕地肥料；除尘清灰收集后返回生产工序作为原料使用；沉淀池及雨水收集池污泥定期打捞，自然脱水后作为原料使用；废润滑油、废润滑油桶、废紫外线消毒灯管经收集、贮存后，定期交由资质单位运输、处置。生活垃圾统一收集后送指定地点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，安装减震垫、润滑保养，合理布局，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）其他应注意的事项按国家相关法律法规和报告书落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，SO2排放量为 14.8t/a，NOx排放量为5.2t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度，项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证或网上排污登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如项目超过 5 年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年5月17日