攀枝花市生态环境局

关于米易县国鑫建筑材料厂

废石综合利用生产线技术改造项目

环境影响报告表的批复

米易县国鑫建筑材料厂：

你厂《废石综合利用生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于四川米易白马工业园区长坡片区，在公司现有场地内新建1条砂石料生产线和1条水泥制品生产线，以废花岗石边角料和花岗石石粉为原料，生产建筑用碎石和水泥制品。主要建设内容为：新建1个生产厂房、1栋宿舍楼，利旧1栋办公楼，购置1台颚式破碎机、1台圆锥破碎机、1台砌块成型机等设备，并配套建设相关辅助设施。项目建成后，项目年综合利用花岗石边角料、石粉共30万t，年产建筑用碎石10万t、水泥制品10万m3。项目总投资520万元，其中环保投资39.5万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你厂委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策和当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实营运期各项大气污染防治措施。破碎工序废气经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。搅拌废气经布袋除尘器处理后通过15米高的排气筒排放；水泥灌仓粉尘通过仓顶脉冲除尘器处理后排放；焊接烟尘通过移动式焊烟净化设备处理后排放；采取封闭破碎车间，硬化厂区地面的方式控制无组织粉尘排放。通过硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实营运期各项水污染防治措施。项目区域实行 “雨污分流” ，初期雨水、搅拌机、模具冲洗废水、地坪冲洗废水经地坪冲洗废水收集后回用于搅拌；项目洗砂废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池一体化生化处理装置处理后回用于项目周边绿化浇灌。危废暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）严格落实营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目沉淀池石粉及除尘清灰作为水泥制品生产线原料使用；不合格水泥制品作为砂石料生产线原料使用；废弃模具、切割产生的废钢筋、废颜料包装袋经收集后，出售给废品收购站；废润滑油、废液压油和废油桶经收集后分类暂存在规范的危废暂存间，定期交由具有相应资质单位处置；生活垃圾经垃圾袋收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选取低噪声设备、基座安装减震垫、风机设置隔声罩、定期检修保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作，严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你厂应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月30日