攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市恒誉工贸有限责任公司20万吨

钛精矿技改项目环境影响报告书的批复

攀枝花市恒誉工贸有限责任公司：

你公司《20万吨钛精矿技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区，改扩建原有重介质生产线，新增沸腾炉、烘干机、磁选机、振动筛、冷却筒等设备，形成2个生产车间。1#车间设置1#钛精矿生产线、次铁粉选铁生产线、除尘灰选钛生产线、重介质生产线。2#车间设置2#钛精矿生产线、次钛选钛生产线、一次尾矿选钛生产线。技改后年处理钛中矿28万吨，年产钛精矿20万吨、重介质2万吨、次钛精矿2.8万吨。项目总投资1020万元，其中环保投资199万元。

- 四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）加强施工期环境管理，严格落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。烘干机废气经旋风+布袋+脱硫塔（单碱法）处理后，通过离地22米高排气筒排放；封闭振动筛、磁选料仓、磁选机、皮带转运点、进出料口，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，通过离地22米高排气筒排放。雷蒙磨产生的颗粒物经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过离地22米高排气筒排放。通过封闭生产车间、矿仓，遮盖堆场，设置雾化喷嘴洒水等方式控制无组织排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，厂区外上游雨水截流后引至园区道路排水沟。初期雨水收集沉淀后用于厂区生产工序及控尘。脱硫塔喷淋废液经底部2个斜板浓缩池浓缩后，上清液循环利用，底部浓缩液经桶装后送园区污水处理厂处置。洗选废水经深锥浓缩机沉淀后循环利用，冷却废水经冷却塔冷却后循环利用，原料堆场渗滤水经浓缩斗沉淀后用于道路控尘及车辆冲洗，车辆冲洗废水收集沉淀后重复使用。生活污水经化粪池和一体化生化设备处理、消毒后全部用于除尘灰生产线。进一步落实危废暂存间区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。尾矿、湿尾砂、炉渣售至粉煤灰生产厂做原料，除尘灰、车间沉降灰及筛分出的矿头子送除尘灰选钛生产线做原料使用，沉淀池、浓缩池污泥定期打捞后，混入钛中矿中作为原料使用。废钢球、废衬板、废螺旋片统一收集后交由废品收购站。废机油桶装收集，与废油桶暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化运营期各项噪声治理措施。采取夹芯

彩钢瓦厂房隔声、基座安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为SO24.26t/a、NOX7.3t/a,你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，按照规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前变更排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月25日