攀枝花市生态环境局

关于四川天钒科技有限公司

年产5万吨耐磨材料机械精加工项目

环境影响报告表的批复

四川天钒科技有限公司：

你公司《年产5万吨耐磨材料机械精加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于四川省攀枝花市盐边县钒钛产业开发区安宁园区，建设一条钢球自动造型、翻箱生产线和一条消失模自动推箱生产线。主要建设熔炼车间、铸造车间、砂处理车间、精加工车间，同时配套建设冷水池、热水池、办公楼等辅助工程，原料、产品、废弃品堆区等仓储工程和环保工程、公用工程。项目建成后，年产衬板1万吨，耐磨钢球4万吨。项目总投资1亿元，其中环保投资215万元。

二、国环乾景（天津）环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目熔炼工序烟气采用旋风集气罩+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；造型、浇注工序产生的废气通过脉冲布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，通过20米高排气筒排放；落砂工序在密闭状态下进行，砂处理、抛丸工序产生的废气经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；油淬火工序产生的油烟经油烟净化器+UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；天然气使用低氮燃烧器燃烧，产生的废气引至15米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过专用烟道引至屋顶排放；通过厂房、皮带密闭，密封收集除尘灰等措施控制无组织粉尘；通过硬化厂区道路、定期清扫、袋装运输物料等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后回用于厂区绿化和道路洒水。设备间接冷却废水经2套闭式冷却塔处理后循环用于冷却，车辆冲洗废水循环使用，生活废水经化粪池处理后经园区污水管网进园区污水处理厂处理。严格落实防渗措施，淬火池区域、危废暂存间按规定做好重点防渗，防止地下水环境污染。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目中频炉炉渣、除尘灰、废砂送安宁园区工业固体废弃物处置场，废耐火材料交原厂家，废包装材料售至废品收购站，金属废屑、浇冒口、磁选铁屑、残次品回用于熔炼工序，化粪池污泥由专业单位清掏清运处置，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。中频炉收集的烟尘在危险特性鉴别前，按危险废物进行管理，鉴别后按其鉴别结果进行相应处置；废机油，废油桶，油淬火工序的油泥、油渣，废活性炭，废灯管等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处理。

（五）严格落实运营期各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：SO2 0.12t/a、NOX 2.994t/a、CODcr 0.06 t/a、NH3-N 0.006 t/a、VOCS 4.403 t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月7日