攀枝花市生态环境局

关于恒德环保城市危废综合收集项目

环境影响报告表的批复

盐边县恒德环保科技有限责任公司：

你公司《恒德环保城市危废综合收集项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于盐边县安宁工业园区内，将现有废矿物油收集转运项目进行改扩建，扩大危险废物的收集、贮存种类和数量。主要建设内容：将原废铅酸蓄电池库房改建成1#危废综合库房，并新建1个4#危废综合库房。利旧原废矿物油储罐区的4个油罐和危废暂存间、废油卸车区、废油沉淀池、废油装车区、办公生活设施及场区道路等。配套新建废气处理系统、事故收集水池、柴油发电机房等辅助设施设备，完善地面防渗和泄漏收集措施。项目建成后，停用原废矿物油储罐区的6#油罐，3#油罐作为应急备用罐，可每年收集、贮存25大类148小类危险废物5000吨。项目总投资1350万元，其中环保投资213.5万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实“以新带老”措施，依法依规处置6#油罐清洗废水，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。油罐区通过彩钢瓦遮挡、密闭输油等方式减缓大小呼吸，降低挥发性有机物的产生。4#危废综合库房产生的挥发性有机物、酸雾、臭气采用“碱液喷淋+纤维吸附过滤+活性炭吸附”工艺处理后，通过15米高排气筒排放。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，项目区内道路、停车场等处初期雨水收集隔油后存于事故应急罐，后与经过中和、沉淀处理的喷淋塔废水和生活污水一并转运至安宁工业园区污水处理厂处理。严格落实危废综合库房、油罐储区及其围堰、卸油区、装车区、废油沉淀池、危废暂存间、事故收集池、事故应急罐和消防废水池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

- 严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。油渣、油泥、废油桶滴油、废包装材料、含油抹布、含油手套、喷淋塔更换的填料、废活性炭、废纤维滤袋、隔油池污泥、应急处置残余物、洗罐废水分类收集暂存于项目危废暂存间，与项目收集、贮存的危险废物一并交有相应资质的单位处理。生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声治理措施。采取夹芯彩钢瓦厂房隔声、地埋式安装、基座安装减震垫、选取低噪声设备、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年10月28日