攀枝花市生态环境局

关于利用工业废渣、建筑废弃物生产绿色

建材项目环境影响报告表的批复

攀枝花世达恒建材有限公司：

你公司《利用工业废渣、建筑废弃物生产绿色建材项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区席草坪，依托原金江铸件公司已有厂房改建，不新建主体建构筑物，建设2条建筑砂石生产线，以工业废钢渣、废铁渣，建筑废砖块、废混凝土块等为原料，主要建设内容包括：1个原料堆场、2个加工车间、1个产品临时堆场，以及相关配套辅助设施等。项目建成后，年产建筑用砂石27万吨，副产籽铁3万吨。项目总投资4708.23万元，其中环保投资200万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策和当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。原料装卸、堆存、受料、预筛分和各落料产尘点设置雾化喷咀洒水，封闭原料堆场、产品临时堆场、籽铁堆场、生产厂房和输送皮带，硬化厂区地面的方式控制无组织粉尘排放。通过硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。破碎、筛分及磁选工序工位封闭，废气经“旋风+布袋除尘器”处理，抛光工序通过自带除尘器进行处理，各工序废气处理后通过15米高排气筒排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后作用于厂区控尘；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用；生活污水经化粪池和一体化生化处理装置处理后用于厂区绿化。严格落实防渗措施，危废暂存间按规定做好重点防渗，防止污染地下水和土壤环境。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。除尘灰及车间沉降灰收集后，作为机制砂产品出售；沉淀池污泥定期打捞，作为生产原料回用；设备设施维修保养更换下的废机油，直接由外委单位带走处置，不在项目区暂存；废润滑油桶暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选取低噪声设备、基座安装减震垫、风机设置隔声罩、定期检修保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作，严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年9月23日