攀枝花市生态环境局

关于盐源盆地页岩气资源调查评价和区块优选项目盐参1井钻井工程

环境影响报告表的批复

中煤地质集团有限公司：

你公司《盐源盆地页岩气资源调查评价和区块优选项目盐参1井钻井工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、工程位于四川省盐边县温泉乡野麻地村前进组，新建1口参数定向井，勘探页岩气，井号为盐参1井，设计井深2965米。主要建设内容包括：井场、井口、井架建设，钻井设备安装、调试等钻前工程。钻井、固井、井控等钻井工程。压裂作业系统、测试放喷管、换装井口阀门系统等储层改造测试工程。发电机房，钻井泥浆配置、循环利用系统，钻井参数测定系统，井控、监控系统，压裂液混配系统，放喷点火系统等辅助工程。进场道路、井场四周便道、储油罐、泥浆暂存罐、输水管道等储运工程。供水、供电、排水等公用工程和环保工程。工程设计钻穿龙马溪组进入宝塔组90米后完钻。若龙马溪组加深，最大完钻井深不超过3400米。若龙马溪组上覆地层中有较好页岩气显示，且3400米处不能钻至龙马溪组顶界面，则在3400米以浅适当层完钻。完钻后用套管完井，若全井显示无油气或测井解释无气层，则裸眼完井。工程总投资3456.32万元，其中环保投资197万元。

二、四川有色环境科技有限公司受你公司委托对该工程开展环境影响评价，编制工程环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家产业政策和当地规划。在严格落实“报告表”提出的环保对策、措施和环境风险防范措施的前提下，工程从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应进一步落实各项环境保护措施，确保工程对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程建设应做好以下工作

（一）加强钻前工程的环境管理，采取施工工地周围设置硬质连续围挡，地面铺设碎石，湿法作业，覆盖裸露地面、临时堆场、工程材料堆区等方式控制无组织排放；通过控制施工作业范围、妥善保存剥离表土、合理堆存施工弃土、减少地表扰动和施工结束后绿化复垦等措施防止生态破坏。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不出场。

（二）严格落实钻井工程和完钻工程的各项废气污染防治措施。柴油发电机产生的废气经自带的消烟除尘装置处理后，通过15米高排气筒排放。测试放喷、事故放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，食堂油烟通过油烟净化装置处理后通过专用烟道引至食堂楼顶排放。

（三）严格落实钻井工程和完钻工程的各项废水污染防治措施。工程区域实行“雨污分流，清污分流”，井场四周修筑外环沟，收集场内清水和后期雨水，引至自然沟渠排放；收集的泥浆循环系统区域和不落地装置区域污水、初期雨水和井场内其他污水经内环沟汇入集水坑，后抽入泥浆不落地装置处理；洗井废水经泥浆不落地系统处理后回用钻井工段，压裂返排液排至放喷池后回用压裂工段，泥浆不落地工艺分离出的钻井废水和钻台、钻具、振动筛、泥浆循环罐、泥浆储备罐等设备清洗废水回用于钻井过程，以上不能回用的废水经中和处理，使PH达到6~9后，用于岩屑和废泥浆的固化填埋；车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用；经隔油池处理的食堂废水和其他生活污水通过地埋式一体化二级生化污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准，用于农田灌溉。

（四）严格落实钻井工程和完钻工程的各项地下水污染防治措施。落实圆井、放喷池和钻井平台、危废暂存间、泥浆不落地系统、油罐区、发电机房、泥浆循环系统、集水坑、一体化污水处理设施、隔油池、填埋池等区域的重点防渗措施和沉砂池、排污池、清水池区域的一般防渗措施，防止污染地下水环境。钻井中如遇井漏事故，采用双凝水泥浆体系固井，防止井漏事故造成地下水环境污染。

（五）严格落实钻井工程和完钻工程的固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。加入固化剂处理后的废钻井泥浆和钻井岩屑填埋于经防腐防渗处理的填埋池内。废包装材料售至废品收购站。废矿物油、废液压油、废油桶、废棉纱等危险废物分区暂存于危废暂存间，后交由有相应资质的单位处理。生活垃圾集中收集后运至乡镇垃圾收集点，后由环卫部门统一清运处置。

（六）落实并优化钻井工程和完钻工程的各项噪声治理措施。采取墙体隔声、选用低噪声设备、基座安装减震垫、安装消声器、定期润滑保养、加强管理、合理安排作业时间等措施确保厂界噪声达标。

（七）落实和优化封井期环境保护措施。完钻后封闭井口，拆除或搬迁钻井设施设备和管线，清理井场地面碎石。采取深翻松土，提高土层有机质含量等方式恢复井场土壤功能。覆土复垦井场、井场内道路、隔油池、放喷池等，并采取管护措施保障复垦有效实现。依法依规处置设备拆除过程中的产生的建筑垃圾、废弃设备等，被油类污染的土壤和混凝土块等要按危废要求进行处置。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实井漏事故处理完毕后的土壤监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。工程应根据公众的反映，加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年9月20日