攀枝花市生态环境局

关于盐边县红格镇水蜡烛沟建筑用砂矿

开采项目环境影响报告表的批复

盐边发展（集团）有限责任公司：

你公司《盐边县红格镇水蜡烛沟建筑用砂矿开采项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市盐边县红格镇昔格达村，新建1个建筑用砂开采矿区和1个制砂厂。矿区采取露天分平台开采，开采标高由1581.5米到1690米，面积为0.051km2，设计年开采7.5万立方米建筑用砂，预计服务10.8年。制砂厂主要新建卸料平台、给料仓、制砂车间和产品库房，配套建设表土临时堆场、运矿道路、制砂厂道路、磅房、操作室等辅助工程和给排水、供电、消防等公用工程及环保工程。项目建成后，年加工砂矿7.5万立方米，产机制砂6.25万立方米、粗砂0.25万立方米、细砂0.25万立方米。项目总投资351.87万元，其中环保投资129.25万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强生产期环境保护工作，进一步落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确公司内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）进一步落实和优化运营期各项大气污染防治措施。破碎工序粉尘经布袋除尘系统处理后，通过15米高排气筒排放；通过卸料、进料、堆区各产尘点设置雾化喷嘴洒水，表土装卸、矿砂铲装、产品库房、采场等配置移动式射雾器洒水，湿式筛分，封闭厂房、输送皮带等措施控制无组织粉尘；通过硬化运输道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（三）进一步落实和优化运营期各项水污染防治措施。矿区外雨水经截水沟+山脊沟+涵管排到下游沉砂池，澄清溢流至自然冲沟。矿区内非扰动面雨水自流进入自然冲沟，扰动面雨水经平台排水沟收集沉淀后用于采区控尘。废水沉淀池及表土临时堆场上游雨水经截水沟引至下游冲沟。制砂厂初期雨水、表土临时堆场淋溶水收集沉淀后回作为采场、道路控尘和洗砂用水。洗砂废水、堆场渗滤水、收集沉淀后回用于洗砂。车辆冲洗水收集沉淀后回用于车辆冲洗。生活污水经三格化粪池处理后用于周边耕地施肥。

- （四）落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实危废暂存间防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

- 进一步落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。剥离表土、洗砂污泥和除尘灰堆至表土临时堆场，后期用于复垦。废润滑油暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处理。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。化粪池污泥无害化处理后用于周边耕地施肥。

（六）进一步落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪设备，安装基础减震、消声器，破碎机和制砂机设置隔声罩，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（七）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类剥离表土、污泥、除尘灰严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失，避免对生态环境造成不利影响。

（八）按“报告表”要求根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的林地、园地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除地面建筑物，结合区域环境特点进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（九）高度重视环境风险防范工作。进一步落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中的要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，在本项目投入运营前，按规定程序开展竣工环境保护验收，并按相关程序申报排污登记。

五、如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年8月5日