攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）

环境影响报告书的批复

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心：

你单位《仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区仁和镇弯庄社区，总用地面积10181.95m2，总建筑面积6800m2。主要建设内容包括：新建5层服务中心主楼1栋，其中一层主要为疾控对外服务功能和疾控应急处置保障用房；二层、三层主要为公共卫生服务中心用房，二层部分为疾控用房；四层、五层为疾控实验室楼层。项目配套建设处理工艺为“接触氧化+次氯酸钠消毒”，处理规模为8m3/d的污水处理站1座及其他相应的公辅设施。项目总投资5375万元，其中环保投资287.5万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓或消除施工废气、废水、噪声对周围环境的影响。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。项目生物实验室废气经高效过滤器+紫外线消毒净化处理后通过排气扇+内置风井在楼顶排放；理化实验室废气经专用通风柜中效过滤器+活性炭处理后通过排气扇+内置风井在楼顶排放；污水处理站废气通过密闭设置+次氯酸钠消毒并喷洒除臭剂等方式处置。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目理化实验室产生的含氰废水和重金属废液均由专用废液桶单独收集后交由有危废处理资质的单位处置；实验废水预处理（其中生物实验室废水采取消毒预处理，理化实验室产生的酸碱废水采取中和法预处理）后排入自建的污水处理站处理，最终经市政污水管网排入仁和第二污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入仁和第二污水处理厂处理后排入大河。落实项目污物暂存间、应急事故池、污水处理站及污水管道等重点防渗区防渗措施，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目医疗废物、理化实验室废液、废过滤介质和废活性炭经规范的危废暂存间暂存，定期送有相应资质的单位处置；污水处理站产生的栅渣、污泥采用专用的箱式医疗废物转运车定期转运至具有专业资质的单位处置；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取选用低噪声设备、安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量分别为：CODcr 0.105 t/a、NH3-N 0.011 t/a。在运行过程中，你单位必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定进行排污登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年7月7日