攀枝花市生态环境局

关于攀枝花北控水务有限公司

永兴镇污水处理厂及配套管网工程项目

环境影响报告表的批复

攀枝花北控水务有限公司：

你公司《永兴镇污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县永兴镇永兴中学西面的永兴河左岸，新建一座工艺为A2/O+MBR（厌氧/缺氧/好氧活性污泥法+膜生物反应器）的一体化生活污水处理厂，日处理600立方米污水，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。主要建设消能井、格栅渠、调节池、2套A2/O+MBR一体化处理设备、消毒设备、2座提升泵站、71座污水检查井、5.4公里截污干管、药剂投加系统、巴氏计量槽、尾水排放口，配套建设废水在线监测系统、生物除臭系统、废气收集系统、污泥储存池等环保工程和公用工程。项目总投资2954.51万元，其中环保投资106.4万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应进一步落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、进一步落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）进一步落实和优化运营期除臭措施。密闭收集格栅渠、调节池、一体化污水处理设备、污泥储存池产生的臭气，经一体化生物除臭设备处置后，通过15米高排气筒排放。及时密闭清运剩余污泥，减缓臭气对外环境的影响。

（二）进一步落实和优化营运期各项水污染防治措施。厂区实行“雨污分流”，雨水通过雨水沟排入永兴河。项目除臭系统产生的喷淋废水、厂区生活污水、水池清洗水接入污水处理系统处理达标后外排。

（三）进一步落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进厂污水处理后稳定达标排放。进一步落实一体化污水处理设备和柴油发电机区域、格栅渠、提升泵站、消能井、调节池、污泥贮存池的重点防渗措施，防止污染地下水环境和土壤环境。

（四）进一步落实固体废物处置措施。加强对在线检测废液等危险废物的收集、贮存管理，必须交由有相应资质的单位处置；项目剩余污泥在贮泥池沉降后，采用密闭吸粪车外运至大型污水处理厂进行统一处理；加强格栅渣、砂石渣、废弃包装袋及生活垃圾等固体废物的收集、暂存和管理，严格按照有关要求分类妥善处置，避免造成二次污染。

（五）进一步落实噪声治理措施。采取地埋式安装提升泵和加压泵、封闭一体化污水处理设备、风机加装隔声罩、设备安装减震垫等措施降低噪声对周边环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。进一步落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理。设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物总量控制指标为CODcr10.95t/a、NH3-N1.1t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，调试排污前按相关程序申领排污许可证。

六、如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好项目的日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年7月7日