攀枝花市生态环境局

关于四川东立科技股份有限公司硫酸亚铁

掺烧硫精砂余热回收及设备、设施技改项目

环境影响报告书的批复

四川东立科技股份有限公司：

你公司《硫酸亚铁掺烧硫精砂余热回收及设备、设施技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，在公司现有的用地范围内进行技改，不新增用地。主要建设内容包括：（一）拆除原有沸腾炉，新增1台沸腾炉，新沸腾炉焙烧面积、炉气停留时间增加，确保原料在沸腾炉内反应完全；（二）增设1套低温余热回收系统；（三）增加双电源设备及1个操作和仪表中央控制系统；（四）将厂区道路改造为沥青混凝土路面。项目建成后，保持年产硫酸10万吨规模不变，不新增产能；副产烧渣（氧化铁）8.5万t/a，中压饱

和蒸汽12.96万t/a（新增蒸汽6.48万t/a）。项目总投资5721.34万元，其中环保投资15万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策和相关规划要求，所在园区已开展规划环评，项目符合园区规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实拆除过程各项环保设施和措施，妥善处置产生的固体废弃物，对项目现场进行认真排查和整改，确保无环境遗留问题。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。冷却装置出渣粉尘通过三级喷淋塔处理后，经15m高排气筒排放；制酸尾气及硫酸装置开停车尾气通过脱硫塔（双氧水脱硫工艺）+电除雾器处理后，经45m高排气筒排放；各类酸槽逸散的硫酸雾经呼吸阀处设置的石灰过滤装置处理后排放；采取物料堆场钢瓦封闭遮挡、雾化喷咀洒水控尘及干雾控尘等措施等措施控制堆场粉尘排放；交通运输无组织粉尘通过路面硬化，路面冲洗，以及对运输车辆车轮、车厢冲洗等措施进行控制。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区初期雨水经收集进入废水处理站处理后，回用于厂区控尘；净化工段含酸废水及堆场渗滤水经废水处理站处理后，回用于生产工序；冷却废水经循环水冷却系统处理后，循环利用，其中更换的部分废水排至马店河污水处理厂；脱硫塔喷淋废水经双氧水收集槽收集后，循环利用，其中更换的部分废水经废水处理站处理后回用；道路及地坪冲洗废水收集经废水处理站处理后回用；脱盐站软水处理系统再生废水及锅炉排污水经废水中和池中和沉淀处理后，排至马店河污水处理厂；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池处理后回用；生活污水经化粪池和一体化生化装置处理后用于厂区绿化。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。项目沸腾炉烧渣及除尘灰暂存后，定期出售给钢铁厂作原料；废水处理站污泥经压滤机脱水后，送至园区渣场堆放；沉淀池污泥经人工定期打捞脱水后，回用作生产原料；在线监测装置和化验室废液、废催化剂、废矿物油、废弃离子交换树脂等危废，经规范的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应资质单位处置。强化各类固废暂存、转运的规范化处理，避免产生二次污染。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。严格落实主要污染物排放总量要求，项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达钒钛高新区应急管理与生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年5月13日