攀枝花市生态环境局

关于美利林科技（攀枝花）有限公司

年产十万吨高端钒钛耐磨材料项目

环境影响报告书的批复

美利林科技（攀枝花）有限公司：

你公司《年产十万吨高端钒钛耐磨材料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于四川省攀枝花市盐边县钒钛产业开发区安宁园区，采用铁模覆砂造型方式生产钒钛奥氏体等温磨球，采用垂直无箱造型方式生产钒钛高铬磨球。主要建设熔化、浇注、造型线、理化检测、砂处理系统、砂再生系统、油淬火、盐浴、回火等生产工序，形成垂直无箱造型线一条，铁模覆砂生产线两条，油淬火线两条，等温淬火（盐浴）生产线六条。同时配套建设循环冷却系统、空压站、厂区道路等辅助工程，原料、产品、废弃品堆区等仓储工程和环保工程、公用工程、办公设施。项目建成后，年产钒钛奥氏体等温磨球5万吨，钒钛高铬磨球5万吨。项目总投资40756万元，其中环保投资562.5万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻设备安装时产生的噪声，合理处置废弃包装材料等施工期固废。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目中频炉烟气采用旋风集气罩+布袋除尘器处理后，通过25米高排气筒排放；混砂、造型、浇注废气和砂再生产生的焙烧废气通过脉冲布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒排放；落砂、砂处理废气经脉冲布袋除尘器处理后，通过25米高排气筒排放；盐浴淬火工序和回火工序的天然气燃烧废气引至25米高排气筒排放；油淬火油烟经静电油烟净化器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，通过25米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过专用烟道引至屋顶排放；天然气的燃烧均使用低氮燃烧器；通过厂房、皮带密闭，密封收集除尘灰等措施控制无组织粉尘；通过硬化厂区道路、定期清扫、袋装运输物料等措施控制道路扬尘。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后回用厂区绿化和道路洒水。设备间接冷却废水经11套闭式冷却塔处理后循环用于冷却。生活废水经化粪池处理后经园区污水管网进园区污水处理厂处理。严格落实防渗措施，淬火槽区域、危废暂存间按规定做好重点防渗，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目中频炉炉渣、除尘灰、废砂土送安宁园区工业固体废弃物处置场；废耐火材料交原厂家；废包装材料售至废品收购站；浇冒口、磁选铁屑、残次品回用于熔炼工序；化粪池污泥由专业单位清掏清运处置；中频炉收集的烟尘在危险特性鉴别前，按危险废物进行管理，鉴别后按其鉴别结果进行相应处置；废机油，废油桶，淬火工序的油泥、油渣，废活性炭，废灯管等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声，选用低噪设备，安装减震垫、消声器，定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规落实。

三、本项目实施后，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，投产前应按相关程序办理排污许可证。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年5月12日