攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团钛业有限责任公司攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目

环境影响报告表的批复

攀钢集团钛业有限责任公司：

你公司《攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，主要建设内容包括：（一）对钛冶炼厂现有1#钛渣电炉进行密闭改造，新建煤气回收净化系统及氮气制备设施，增加一个50000m3的煤气柜，回收1、2#钛渣电炉煤气。（二）在新增用地范围内新建2条湿钛精矿干燥生产线（23万吨/年）以及配套相应公辅设施，主要包括新增除尘器、圆盘给料机、间接式干燥炉等主要设备设施。（三）对现有3#钛渣电炉湿矿干燥线进行整改，将烘干后钛精矿收料系统改为全密闭刮板及输送系统。项目建成后回收1、2#钛渣电炉的煤气，于进场的湿钛精矿干燥，形成46万t/a湿钛精矿干燥能力。项目总投资19002.85万元，其中环保投资2307.5万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策和相关规划要求，所在园区已开展规划环评，项目符合园区规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目电炉产生煤气经除尘后送入煤气柜储存；煤气燃烧废气通过旋风+布袋除尘器处理后经30米高排气筒排放；钛精矿烘干废气通过水膜除尘器+冲击式除尘+光氧+活性炭吸附处理后与煤气燃烧废气共用一根排气筒排放；通过烘干后钛精矿全密闭式气力输送、成品仓设置喷雾降尘系统、仓顶设置顶袋式收尘器+15米高排气筒排放等措施控制成品仓废气。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。湿矿渗滤水通过“集水坑+中和+絮凝沉淀+压滤+提升泵”处理后回用于水膜除尘器使用，不外排；水膜除尘器废水通过“集水坑+中和+絮凝沉淀+压滤+提升泵”处理后经市政管网排入园区污水处理厂，最终达一级A标后排入金沙江；设备冷却水循环使用，不外排；生活污水经隔油池+化粪池收集处理后经市政管网排入园区污水处理厂，最终达一级A标后排入金沙江。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。废机油、废活性炭等危险废物经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置；水膜除尘污泥压滤后返回烘干线使用，不外排；PSA制氮废吸附剂，定期由厂家进行更换并回收；煤气净化除尘灰、燃烧废气收尘灰、成品仓废气收尘灰等外售。废边角料、废包装材料外售；生活垃圾由当地环卫部门定期清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。严格落实主要污染物排放总量要求，项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达钒钛高新区应急管理与生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年4月25日