攀枝花市生态环境局

关于攀枝花堡垒建材有限责任公司箐门采石厂年产1.5万立方米白云岩技改项目

环境影响报告表的批复

攀枝花堡垒建材有限责任公司：

你公司《箐门采石厂年产1.5万立方米白云岩技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下。

- 项目位于攀枝花市盐边县红格镇昔格达村四社，整合原箐门采石厂的六家采石厂，将建筑用白云岩矿石年开采能力扩至1.5万立方米，同时拆除并重建砂石加工厂1座。矿区采取露天分平台开采，开采面积保持0.0301km2不变，开采标高由1315米到1475米，设计服务27年。砂石加工厂主要新建卸料平台、粗破车间、破碎筛分制砂车间、压滤车间，配套建设中间库房、产品库房、表土临时堆场等仓储工程，公辅工程及环保工程。项目建成后，年生产粗石0.16万立方米、细石0.43万立方米、瓜米石0.43万立方米、机制砂0.48万立方米。项目总投资3000万元，其中环保投资240.25万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确公司内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，认真落实“以新带老”措施。合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好拆除设备、施工弃渣、弃土等的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。破碎工序粉尘经布袋除尘系统处理后，通过19米高排气筒排放；通过卸料、进料、堆区各产尘点设置雾化喷嘴洒水，产品库房、矿石装车、爆破、采场、表土临时堆场等配置移动式射雾器洒水，湿法钻孔，湿式筛分，封闭厂房、输送皮带等措施控制无组织粉尘；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。矿区外和砂石加工厂西北侧雨水经采场上游截水沟引至周边沟渠，矿区内扰动面和砂石加工厂低矮方向初期雨水收集沉淀后回用于矿区控尘；洗砂废水、堆场渗滤水、车辆冲洗水收集沉淀后回用于洗砂、车辆冲洗；生活污水经化粪池和一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化。

- 落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。对危废暂存间、润滑油暂存间、生活污水处理设施等区域进行重点防渗；同时设置地下水污染监控井，对工程运行后地下水环境进行跟踪监测。

- 落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。剥离表土堆至表土临时堆场，后期用于复垦；洗砂污泥和除尘灰临时堆存后送至手续齐全的合法排土场；钻孔产的岩渣、岩粉作本砂石加工厂原料；废润滑油暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪设备，安装基础减震、消声器，合理安排爆破、运输时间，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（八）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类剥离表土、污泥、除尘灰严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失，避免对生态环境造成不利影响。

（九）按“报告表”要求根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除地面建筑物，结合区域环境特点，对废石场、原矿堆场、工业场地等工程用地进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和申报排污许可。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2021年3月26日