攀枝花市生态环境局

关于年处理200万吨煤系固废高值化

利用技改项目（一期工程）

环境影响报告表的批复

攀枝花煤业（集团）有限责任公司：

你公司《年处理200万吨煤系固废高值化利用技改项目（一期工程）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区徐家渡攀煤集团九鼎建材砖厂和矸石发电厂现有厂区内，以攀煤集团公司巴关河洗煤厂等企业产生的煤矸石为原料，建设年处理200万吨煤系固废高值化利用技改项目。本项目为一期工程，主要建设内容包括：建设原料混配中心、烧结制砖车间、脱碳余热回收车间、加气混凝土板材（砌块）车间、行道砖车间、粉煤灰转存车间等6个主要生产车间，配套建设相应的公辅工程、仓储工程、办公生活设施、环保设施，原九鼎建材砖厂和原矸石发电厂除保留个别生产厂房和装置外，其余生产车间和装置将全部拆除。一期工程建成后，年产1.8亿块（折标）煤矸石制砖，15万立方蒸压加气混凝土砌块、板材，3000万块（折标砖）行道砖、透水砖、路沿石，60万吨活性粉体材料。项目总投资68589.1万元，其中环保投资1568万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属鼓励类，攀枝花市西区经济和信息化局以“川投资备[2020-510403-77-03-454604]JXQB-0071号”对项目进行了备案。攀枝花市西区经济和信息化局以“攀西经信函〔2020〕9号”对项目设计的产能置换问题进行了确认。项目原址基础上进行技改，不新增用地，攀枝花市自然资源与规划局西区分局对项目规划符合性进行了确认（攀资源规划西分函〔2020〕181号）。

在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实拆除过程各项环保设施和措施，妥善处置产生的固体废弃物，对项目现场进行认真排查和整改，确保无环境遗留问题。严格落实“以新带老”措施，确保现有工程存在的环境问题整改到位。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。原料混配中心输送、筛分、破碎粉尘采用设置全封闭式皮带输送系统+集气罩+袋式除尘后，经15米高排气筒排放；烧结制砖车间原料输送、混料粉尘经集气罩+袋式除尘后，经15米高排气筒排放，干燥窑、隧道窑烟气经余热锅炉+脱硫塔+湿式电除尘处理后，经45米高排气筒排放；脱碳及余热回收车间原料输送粉尘经集气罩+袋式除尘后，经15米高排气筒排放，脱碳炉烟气经余热锅炉+干法脱硫+静电除尘+袋式除尘+选择性催化还原脱硝处理后，经150米高排气筒排放，炉底出渣粉尘负压抽风，并入脱碳炉烟气净化系统；加气混凝土板材（砌块）车间原料球磨、破碎、运输及上料粉尘经集气罩+袋式除尘处理后，经15米高排气筒排放。行道砖车间原料配料、搅拌及上料粉尘经集气罩+袋式除尘处理后，经15米高排气筒排放。粉煤灰转存车间仓顶落料粉尘，通过全封闭式气力输送系统+袋式除尘后，经15米高排气筒排放。采取厂房封闭、粉状物料密闭运输、硬化厂区道路、定期清扫等措施控制无组织排放。

严格按照全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。施工现场严格按照“六必须”、“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。烧结制砖车间烟气脱硫废水经浊循环水池收集沉淀后回用于生产；脱碳及余热回收车间产生的反渗透浓水、EDI极水、脱碳炉排污水、蒸汽冷凝水回用于生产，过滤反洗排水经中和处理后回用于生产，脱碳炉酸洗废水由专业清洗公司负责回收处理，设备冷却水经冷却塔+冷却循环水池冷却后回用于生产；加气混凝土板材（砌块）车间和行道砖车间生产过程中产生的蒸汽养护冷凝水循环使用；厂区各生产单元产生的进出车辆冲洗废水、设备及地坪冲洗废水（含煤废水）、初期雨水经截流沟收集，后经沉淀循环池沉淀后返回生产使用；生活污水经隔油池+化粪池处理后，排入清香坪市政污水处理厂。机修间、危废暂存间应严格落实防渗要求，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，合理、规范处置各类固体废弃物。项目各生产单位生产过程中产生的一般固废回用于生产，除尘器废滤袋由除尘器滤袋生产厂家回收利用，各类废包装材料分类收集，定期外售废品回收站。废矿物油、各生产车间废棉纱手套收集于危废暂存间内，废脱硝催化剂存储在脱硝装置中，定期交由有相应资质的单位处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减振、隔声、消声等措施确保厂界达标，采取优化运输时段和运输路线等措施降低噪声对沿线环境的影响，避免噪声扰民。

（六）项目设置的卫生防护距离为全厂生产作业区外50m形成的包络线范围，该范围内覆盖原九鼎建材公司部分员工宿舍，你公司应严格按照《攀枝花煤业（集团）有限责任公司关于年处理200万吨煤系固废高值化利用技改项目（一期工程）卫生防护距离范围内居民搬迁说明的函》（攀煤函〔2020〕62号）承诺事项，在项目正式投产前将其调整为办公区，确保该范围内无常驻人口。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。按照《四川省生态环境厅办公室关于印发固定污染源自动监测监控体系建设相关技术要求的通知》要求，认真落实本项目固定污染源自动监测监控措施，加强管理维护，确保自动监测监控设备设施稳定运行，数据及时上传。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）项目涉及的颗粒物、SO2、NOx有组织排放参照《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）超低排放限值执行。项目建成后总量指标为：SO2 149.8t/a、NOX 358t/a、CODcr0.36 t /a、NH3-N0.036t/a。严格落实主要污染物排放总量要求，项目应在投产运营前向我局申领排污许可证。

（十）项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合执法支队和西区生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年12月31日