攀枝花市生态环境局

关于四川鸿舰重型机械制造有限责任公司

节能减排技术改造项目环境影响报告表的批复

四川鸿舰重型机械制造有限责任公司：

你公司《节能减排技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区隆庆路95号，对现有的部分工序进行改造，主要建设内容包括：将铸钢件和铸铁件生产线的造型模具改为泡沫模具，更新铸铁件生产线消失模砂处理工序的提升机、料斗、筛分机，新增1台布袋除尘器，用宝珠砂替换石英砂。更换锻钢件生产线电气系统的电机、线路和液压系统的高位油箱、管线。项目改造完成后不改变工艺，不新增产能。项目总投资1600万元，其中环保投资36万元。公司密地本部现有产能为：18200吨结构件，9500吨加工件，1000吨钛带，1.8万吨修复工件，4000吨铸钢件，1万吨铸铁件，60吨泡沫，6000吨钢球，16600吨锻钢件，3000吨铝粒，20余万吨的铁精矿、块矿中转，“报告表”对密地本部涉及上述产能的生产线进行了回顾评价。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施。依法依规处置原设备拆除、电机更换等遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目砂处理、表面处理、抛丸、包装等工序产生的废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；中频感应电炉废气经喷淋除尘塔处理后，通过15m高排气筒排放；浇注废气抽吸进活性炭吸附装置处理后，通过25m高排气筒排放；喷漆工序产生的有机废气经折流式过滤板+纤维过滤棉+活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒排放；聚苯乙烯发泡、熟化产的废气经活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒排放；锅炉、加热炉、干燥窑、退火窑烟气通过15米或25米高排气筒排放；焊接烟气经移动式焊接烟尘净化装置处理后排放；脱脂平整、检修、组装工序产生的废气经油雾去除装置处置后排放；下料、打磨、造型、落砂、卸料、堆存等工序在封闭的厂房内进行，采取工位封闭、喷雾洒水、抽尘等方式控制无组织粉尘；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，喷淋除尘废水收集沉淀池后循环使用，小部分与锅炉排水一起用于道路控尘；电炉冷却废水经循环水池处理后循环使用，小部分作喷淋除尘用水；锯床、钢球、电阻箱冷却废水、铝粒生产线切割废水循环使用；全厂车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池处理后循环使用；职工生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网，进马坎污水处理厂处理后排放。落实危废暂存间的重点防渗要求，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目废泡沫模具收集后售至废品收购站；电炉炉渣、废砂、除尘灰、污泥送至钒钛园区综合渣场处置；废铁屑、废钢屑、氧化铁皮收集暂存，定期送攀钢炼铁厂作原料；废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废油漆桶、废过滤板及废过滤棉分类收集暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处理；生活垃圾收集交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、设置消声器、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、“报告表”预测本项目污染物总量控制指标为CODcr 3.47t/a、NH3-N 0.35t/a、SO20.342 t/a ，NOX21.858 t/a ，VOCs 13.95t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目及密地本部涉及的其他产能生产线必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并按相关程序申报排污许可证。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年12月29日