攀枝花市生态环境局

关于攀枝花公交客运总公司蓝天汽车修理厂

建设项目环境影响报告表的批复

攀枝花公交客运总公司蓝天汽车修理厂：

你公司《蓝天汽车修理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

项目位于仁和区攀枝花大道南段165号（巴斯箐客运公交站内），项目主要建设内容包括：对原公交汽车修理厂巴斯箐厂区进行改建，将原有大车修理车间改为大车和小车修理车间,新建1个喷烤漆房、1个洗车区、1个检测区等，配套完善相关辅助设施。项目建成后，年维修保养汽车1800辆（大车800辆、小车1000辆），其中喷烤漆小型汽车200辆，不承接大车喷烤漆业务。项目总投资50万元，其中环保投资13万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，合理处置改建过程中产生的固体废弃物。采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。喷烤漆房废气采取活性炭光氧一体机净化后，通过15米高排气筒排放；干磨机废气经磨机自带收尘袋过滤后排放。采取硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目抛光机湿磨废水、洗车废水及地坪清洁废水收集隔油沉淀后，与生活污水一并经化粪池处理后通过市政污水管网排至仁和污水处理厂处理。危废暂存间、隔油池等重点防渗区域应按规定做好防渗，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。汽车废零部件、废轮外售，生活垃圾统一收集后交环卫部门清运处置。废旧蓄电池、废机油、废活性炭、漆渣等危险废物暂存于危废暂存间，交具有相应处理资质单位进行处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声，选用低噪声设备，底座安装减震垫，合理安排作业时间，定期维护等措施控制并减缓噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标为CODcr 0.07t/a、NH3-N 0.007t/a、VOCs 0.0106t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年12月14日