攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市航盛资源再生科技

有限责任公司年处理60万吨固废钢渣制粉

综合利用项目环境影响报告表的批复

攀枝花市航盛资源再生科技有限责任公司：

你公司《年处理60万吨固废钢渣制粉综合利用项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，以固废钢渣为原料，建设1条固废钢渣制粉综合利用生产线，主要建设内容包括：拆除场地内原有废弃厂房，新建原料破碎厂房（含原料库房和破碎车间）、粉磨车间、粉磨原料厂房、烘干车间、钢渣微粉库、厂内运输道路等主体和储运工程，配套建设公用、辅助、环保工程及办公生活设施等。项目建成后，年处理固废钢渣60万吨，年产钢渣微粉42万吨、渣铁18万吨。项目总投资13864.96万元，其中环保投资336.2万元。

报告表认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期环境管理，合理处置拆除废弃物，采取有效措施减轻或消除施工期废气、废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。钢渣粗破工序含尘废气采用“集气罩+抽尘支管+布袋除尘器”处理后，通过18m高排气筒排放；钢渣细磨工序含尘废气采用“集气罩+抽尘支管+布袋除尘器”处理后，通过18m高排气筒排放；圆筒筛、磁选机、立磨机螺选喂料机含尘废气采用“集气罩+抽尘支管+布袋除尘器”处理后，通过18m高排气筒排放；钢渣微粉烘干废气采取布袋除尘器处理后，通过25m高排气筒排放；钢渣微粉入库及卸料产尘采取“抽尘管+布袋除尘器”处理后，通过35m高排气筒排放。采取原料堆场和生产厂房密闭、定期清扫厂内运输道路等措施，控制生产工序及运输扬尘颗粒物无组织排放。严格落实货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）本项目设置的卫生防护距离为原料破碎厂房、粉磨原料厂房和粉磨区边界外50m范围，该范围内现无人居分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目生产区域采取“雨污分流”，初期雨水经收集、沉淀处理后，用于厂区地坪冲洗和控尘；设备冷却书经收集冷却后循环使用；地坪冲洗和车辆冲洗废水经收集沉淀处理后循环使用；生活污水经化粪池收集后，通过污水管网接入园区污水处理厂处理。危废暂存间等重点防渗区域，必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强各类固体废弃物管理。项目除尘器收集粉尘、圆筒筛筛上钢渣、沉淀池底泥等分别收集后，全部作为原料返回生产工序使用。规范设置危险废物暂存间，加强废机油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、隔声、减震、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、报告表预测本项目实施后，大气污染物SO2年排放量0.0083吨，NOx年排放量9.355吨；水污染物CODcr年排放量0.132吨，NH3-N年排放量0.013吨。项目应按要求申领排污许可证后方可投入运营，在投产运营后，必须严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年9月30日