攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市德力汽车服务有限公司

汽车维修与服务项目环境影响报告表的批复

攀枝花市德力汽车服务有限公司：

你公司《汽车维修与服务项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园，租用汉风公司现有厂房建设汽车维修与服务项目，主要建设内容包括：新建汽修区、钣喷区、停车区、客户接待区和危废暂存间各1个，购置1个喷烤漆房及其他配套设施设备，备件房、工具房、休息室等依托汉风公司原有构筑物。项目建成后，年维修保养小轿车900辆，其中喷烤漆汽车300辆。项目总投资40万元，其中环保投资12万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染和生态破坏对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意该项目按照“报告表”中所列的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。喷烤漆房废气采取活性炭光氧一体机净化后，通过15米高排气筒排放；干磨机废气经磨机自带收尘袋过滤后排放。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”。抛光机湿磨废水、地坪清洁废水通过隔油沉淀处理后经园区管网排至大渡口污水处理厂处理；生活污水通过化粪池收集处理后经园区管网排至大渡口污水处理厂处理。危废暂存间、隔油池等重点防渗区域应按规定做好防渗，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废轮胎返生产厂家，汽车废零部件外售，生活垃圾统一收集后交环卫部门清运处置。废旧蓄电池、废机油、废活性炭、隔油池废油等危险废物暂存于危废暂存间，交具有相应处理资质单位进行处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声，选用低噪声设备，底座安装减震垫，喷烤漆房风机、空压机出口安装消声器，合理安排作业时间，定期维护等措施控制并减缓噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）严格落实主要污染物排放总量要求。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年8月25日