攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市茨竹青锰矿9.0万吨/年锰矿开采改扩建项目环境影响报告书的批复

攀枝花市茨竹青锰矿：

你单位《9.0万吨/年锰矿开采改扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于盐边县渔门镇双龙村四社，对现有2个锰矿体（1号矿体和3号矿体）开采项目进行改扩建，全部采用地下开采方式。其中，东北部1号矿体采用平硐开拓，开采深度标高由+2006m至+1662m，西南部3号矿体采用平硐+盲斜井+溜井开拓，开采深度标高由+1703m至+1480m。主要建设内容包括井巷工程（新增1937m、1662m、1520m、1570m、1606m、1656m的中段，1570m~1520m、1570m~1606m的盲斜井，1656m~1606m的中段溜井和1703m的回风巷道）和工业场地（包括新建空压机房、机修房、变电所等生产生活设施），配套建设废石堆场（包括建设下方和两侧的拦渣坝、截洪沟、沉淀池等）、原矿堆场、矿区道路、储油间等公辅设施和环保工程，其余运输巷道利旧。项目建成后，矿区面积扩至0.36km2，锰矿石年开采量扩至9万吨。项目总投资788.18万元，其中环保投资328万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好施工弃渣、废石的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失。

（三）认真落实“以新带老”措施。在平硐口设置沉淀池处理矿井涌水，食堂增设隔油池、油烟净化器，增设危废暂存间，将原采场废石转运至新建废石场。

（四）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。采场采取湿法作业，转运、装卸点等设置喷雾降尘装置，封闭原矿堆场等措施抑制扬尘。食堂油烟经油烟净化装置净化后，通过烟道引至楼顶排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

本项目设置的卫生防护距离为原矿堆场和废石堆场边界外50m范围，目前此范围内无居民、学校、医院等环境敏感点分布。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施。

- 落实和优化运营期各项水污染防治措施。矿井涌水经电絮凝沉淀处理后，部分回用于生产，剩余部分达标排放，外排废水中汞、铬、镉、砷、铅等重金属满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）限值要求。废石场淋溶水经沉淀后用于洒水降尘。生活污水经隔油池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于项目周围林地灌溉。

- 落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。对危废暂存间、机修车间、淋溶水沉淀池、涌水沉淀池和涌水处理站等进行重点防渗；同时设置监测点，对工程运行后地下水环境进行跟踪监测。

（七）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。开采废石和沉淀池污泥堆至废石场。废机油、隔油池油污暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处理。生活垃圾经收集后，定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

（八）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪设备，安装基础减振、消声器，合理安排爆破、运输时间，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（九）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣、废石严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。加强地表沉降监测，如采矿引起地表沉陷应采取有效防治措施，避免对生态环境造成不利影响。

（十）按“报告书”要求根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除地面建筑物，结合区域环境特点，对废石场、原矿堆场、工业场地等工程用地进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（十一）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十二）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十三）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、“报告书”预测本项目实施后，污染物总量控制指标为CODcr11.99t/a、NH3-N1.8t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年7月1日