攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团有限公司攀钢海绵钛产线

升级改造项目环境影响报告书的批复

攀钢集团有限公司海绵钛分公司：

你公司《攀钢海绵钛产线升级改造项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于钒钛高新区团山片区公司现有厂区内，对原海绵钛生产线进行升级扩能改造，主要建设内容包括：对现有3个氯化炉、还蒸车间、氯化精制车间、氯化精制尾气系统进行升级改造，对液氯储库进行扩能改造，配套建设0.5万吨/年钛及钛合金圆锭生产线，以新增的海绵钛为原料生产钛及钛合金圆锭。项目改造完成后，海绵钛生产能力由现有1.5万吨/年扩大至2万吨/年，年产钛及钛合金圆锭0.5万吨。项目总投资11601.5万元，其中环保投资1200万。

报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。严格落实“以新带老”措施，确保临时渣场环境问题整改到位。

（二）加强施工期环境管理，确保各项环保措施得到有效落实，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。高钛渣备料废气和焦炭备料废气依托现有“密闭抽风+高效脉冲式除尘”系统处理后，通过30m高排气筒排放；氯化和精制工序废气通过管道引入氯化精制尾气系统采用“三级水洗+二级碱洗”处理后，通过100m高排气筒高空排放；还原蒸馏工序蒸馏废气经真空泵放散管引至15m高排气筒排放，还原废气经镁电解尾气净化系统采取“2级水洗+1级碱洗”方式处理后，通过120m高排气筒高空排放；海绵钛破碎筛分粉尘采取高效脉冲式除尘器处理后，通过35m高排气筒排放；熔铸焊接烟气经集气罩收集后由焊烟净化器处理后，通过25m高排气筒排放；熔铸炉烟气经密闭管道收集，采取“油池过滤除尘器+袋式除尘器”方式处理后，通过25m高排气筒排放。严格落实各项无组织排放控制及减缓措施，加强管理，确保厂界无组织排放达标。

（四）本项目设置的卫生防护距离为原料制备车间边界外150m、氯化精制车间边界外200m、还原蒸馏车间边界外150m、海绵钛加工车间边界50m、熔铸车间边界50m包络线范围，包含在原有电解车间边界外已设置的800m卫生防护距离范围内，该范围内现无居民等环境敏感点。今后各卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和集中居住区等敏感建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施项目。项目采取“雨污分流、清污分流”，水洗废水经厂区污水处理站处理后，全部送钒钛高新区马店河污水处理厂；碱洗废水部分用于“攀枝花钛益环保有限公司废盐水、废盐酸治理工程”使用，剩余全部送厂区污水处理站处理后送钒钛高新区马店河污水处理厂；项目地坪冲洗、设备清洗废水、分析化验废水全部送厂区污水处理站处理后送钒钛高新区马店河污水处理厂；项目设备冷却水采用无磷稳定剂，经冷却后循环使用，定期排水为清净下水，通过厂区雨排口排放。氯化精制车间、氯化炉排盐坑、液氯储库、废水处理站、液碱库、四氯化钛储罐区、危废暂存间、事故池、熔铸工序油池过滤除尘器等重点防渗区域应严格落实防渗要求，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对本项目新增固废管理。袋式除尘器收尘灰经收集后全部回用于生产；氯化炉渣、氯化镁渣暂存于厂区临时渣场，定期送钒钛高新区渣场处置；厢压泥渣暂存于厂内污泥干化池，定期送钒钛高新区渣场堆存；收尘渣采取生石灰中和处理后，送钒钛高新区渣场堆存；沉淀泥浆经收集后回用于氯化炉生产；过滤泥浆经收集后回用于氯化工序淋洗；精制钒渣用于公司内部综合利用提钒或外售综合利用；破碎筛分粉尘经收集后定期外售综合利用；废边角料及焊接、熔铸炉烟气收尘灰，全部外售综合利用。规范设置危险废物暂存间，加强废真空泵油、废矿物油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、隔音、减振、消声等防治措施，确保厂界环境噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书提出的各项风险防范措施，建立完善多级联动环境风险防范应急体系，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。按照《四川省生态环境厅办公室关于印发固定污染源自动监测监控体系建设相关技术要求的通知》要求，认真落实本项目固定污染源自动监测监控措施，加强管理维护，确保自动监测监控设备设施稳定运行，数据及时上传。

（九）项目废水、废渣均依托攀枝花钒钛高新技术产业开发区现有污水处理厂和渣场处理、处置，应强化协调管理和运行机制及监控措施，一旦出现不能有效接纳处理、处置情况，本项目应及时采取减产、停产等有效措施，确保污染物得到有效处理处置。

（十）认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、报告书预测本项目实施后，水污染物CODcr年排放量15.61吨，NH3-N年排放量1.56吨。项目应在投产运营前向我局变更排污许可证，本项目主要污染物许可排放量在排污许可证变更核发时予以确认。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年6月23日