攀枝花市生态环境局

关于米易晨星建材有限公司

米易县南坝山砂石加工厂项目

环境影响报告书的批复

米易晨星建材有限公司：

你公司《米易县南坝山砂石加工厂项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于米易县撒莲镇，包括河道采砂和砂石加工两部分，其中，河道采沙区总长河道采砂区总长1200m，采砂方式为旱采，年采砂量2万m3（约30200t/a）；砂石加工区建设生产车间、原料堆场、产品堆场，以及办公生活设施等辅助设施，采用破碎—筛分—洗砂—成品的加工工艺，建设碎石、瓜米石、建筑用砂生产线1条。项目建成后，年产1-3石约7550t/a、1-2石6040t/a、瓜米石4530t/a、建筑用砂11780t/a。项目总投资900万元，其中环保投资130万元。

报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期和开采期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期和开采期废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。采砂区分单元开采，完成区域采用密目抑尘网遮盖，设置1台移动式射雾器，对开采作业及裸露区域进行喷水控尘，在四级及以上大风天气停止作业。砂石加工厂破碎工序粉尘经“喷雾抑尘+抽尘罩+喷淋塔”处理后，通过排气筒排放；筛分等加工过程采用湿法作业，采取砂石加工区原料堆场、生产车间、皮带通廊封闭和设置喷淋设施等措施，减少粉尘无组织排放。通过密闭运输、道路洒水、定期清扫等措施，减少道路运输扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，在采砂区和砂石加工厂进出场区域分别设置1套车辆冲洗装置，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）本项目设置的卫生防护距离为砂石加工区原料堆场及生产车间边界外50m范围，该范围内现无人居分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施项目。砂石加工区采取“雨污分流、清污分流”措施，初期雨水经收集、沉淀后，作为洗砂用水回用；洗砂废水、堆场渗滤水经收集、三级絮凝沉淀处理后，重复利用；喷淋废水经收集沉淀处理后，循环使用；车辆冲洗废水分别经收集、三级沉淀处理后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池收集后，用于周边农灌。危废暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，各类堆场、生产车间、沉淀池等一般防渗区采用抗渗混凝土结构硬化，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各类固体废弃物管理。项目洗砂污泥淤泥经压滤机脱水后就近还田。规范设置危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实和优化生态环境保护措施。按照“川办函〔2005〕204号”有关精神，严格落实禁采期有关措施，禁采期内严禁一切采砂作业；制定采砂作业方案，有序开展干滩露天开采，严格控制开采范围和开采量；开采期满后对采场及河道占用和扰动范围进行平整及恢复，修整好河床断面。加工厂采取边坡植树种草、厂界外设置截洪沟、加工场地硬化等措施，防止水土流失。

（八）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、减震、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（九）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年6月2日