攀枝花市生态环境局

关于攀枝花水钢红发矿业有限公司

现有生产线节能技改项目

环境影响报告书的批复

攀枝花水钢红发矿业有限公司:

你公司《现有生产线节能技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市科华环保咨询有限公司评估意见（攀科华评估书〔2019〕08号）和盐边生态环境局预审意见（边环函〔2019〕99号），经研究，现批复如下：

一、项目位于盐边县新九工矿区现有厂区范围内，对现有生产线进行环保、节能技术改造，主要建设内容：将原湿式双碱法脱硫系统部分设施拆除，增加一套石灰石膏法脱硫系统，实现双塔双循环，降低二氧化硫排放量；将原50m2主电除尘器由3电场改为4电场，并列增加一台120m2-4电场除尘器，配套布袋除尘、多管除尘等设备设施，降低有组织排放；将原有竖炉烧结提升改造为链篦机-回转窑-环冷机烧结，配套增加变频等节能设施，降低综合能耗。项目实施后，保持原有项目球团产能50万吨/年不变。项目总投资8000万元，其中环保投资4185万。

盐边县经济商务和信息化局以“川投资备[2019-510422-08-03-3407656]JXQB-0338号” 同意项目备案，攀枝花市经济和信息化局以《关于攀枝花水钢红发矿业有限公司现有生产线节能技改项目所涉产业政策相关问题的复函》对项目产业政策符合性进行了确认。项目建在现有厂区内，不新增用地，原项目用地性质属于工业用地。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，项目实施可有效减少大气污染物排放量，有利于区域大气环境质量改善。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（二）认真落实“以新带老”措施，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，确保原有项目存在的环境问题得到及时有效整改。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目配料系统各产尘点粉尘经捕集，采用脉冲袋式除尘器净化处理后，通过25m高的排气筒排放；铁精矿烘干以二段式发生炉煤气为燃料，烘干烟气经旋风除尘器处理后，通过36m高的排气筒排放；链篦机－回转窑－环冷机系统循环烟气，采用高温高效多管除尘器净化处理、再利用，低温烟气经“旋风除尘器+双室四电场除尘+石灰石膏法脱硫”处理后，通过66m高排气筒排放；链篦机室、环冷机、转运站、成品矿槽等粉尘经捕集，采用脉冲袋式除尘器净化处理后，通过30m高的排气筒排放；采取物料堆场封闭、喷淋抑尘等措施控制无组织排放；通过定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）原项目设置的卫生防护距离为厂界外500m范围，该范围内现无居民等环境敏感点，本项目维持原卫生防护距离不变。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意与其环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。厂区实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水收集沉淀后送循环系统；项目球团设备冷却水经冷却后循环利用，多次循环后产生的含盐废水用于煤气站补水，原煤气站产生的含酚废水引至换热器作为换热介质，用于煤气降温，换热后废水经管道引至煤气发生炉燃烧；湿法脱硫废水经絮凝沉淀处理后循环使用；料场产生的渗滤水收集后用于脱硫系统补水。厂内各生产车间的废水产生源点、排水系统、废水处理站池体及排放管道、事故水池等重点防渗区应按规定做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。铁精矿下料、除尘灰下料、膨润土下料、静电除尘、多管除尘、环冷机废气、成品卸料、转运等除尘系统收集到的除尘灰回用至配料系统；干返料、不合格生球回用至生产系统；炉渣、脱硫石膏送水泥厂作为原料综合利用；废机油、废焦油收集储于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。项目采取厂房隔声，安装隔声罩、消声器、减震垫等措施确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）项目运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）“报告书”预测本项目实施后，大气污染物SO2年排放量98.04吨，NOx年排放量172.29吨。项目在建成投产前及时向我局申请排污许可变更，严格落实主要污染物排放总量要求，后续按照钢铁行业环保要求推进超低排放改造工作。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边生态环境局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年1月21日