攀枝花市生态环境局

关于攀枝花中启矿业有限公司一二期选厂

改造项目环境影响报告书的批复

攀枝花中启矿业有限公司：

你公司《一二期选厂改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕37号）和攀枝花市东区环境保护局预审意见（攀东环建〔2019〕30号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花市东区银江镇倮果村，对原攀枝花中启矿业一二期“选矿选钛建设项目、年产22.5万吨铁精矿和2万吨钛精矿扩能项目”实施技改并新建尾矿输送管道工程。项目用地范围仅包含原中启公司一二期选厂范围和尾矿输送管道部分，主要建设内容包括：新建破碎生产线2条、选铁生产线2条、钛中矿生产线1条、钛精矿永磁辊筒干磁选生产线1条，利旧破碎生产线2条、利旧原三期项目钛精矿生产线1条（仅包括干燥及电选系统部分），新建尾矿输送管道2.9km、回水管道2.9km。同时，对项目公辅设施和环保设施进行利旧和改造。项目建成后，年处理表外矿150万吨、规格矿90万吨，年产铁精矿30万吨、钛精矿10万吨。项目总投资11111万元，其中环保投资565.5万元。

项目经攀枝花市东区经济和信息化局备案（备案号：川投资备[2018-510402-08-03-324988]JXQB-0403号）。本次项目环评内容仅包含在公司现有厂区内的建设内容，不新增用地，原用地性质为工业用地，经攀枝花市人民政府确认（攀国用（2013）第00037号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变，我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施，确保各项大气污染物达标排放。破碎及筛分工序颗粒物经“抽尘+喷淋塔除尘”处理后，通过15m高排气筒排放；电选工序和磁选工序产生的颗粒物收集经“抽尘+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；烘干机采用低氮燃烧，废气经“旋风除尘+布袋除尘”处理后，通过15m高排气筒排放。采取原料堆场、破碎料堆场封闭、喷雾等措施，控制生产工序颗粒物无组织排放；采取限制车速、道路硬化、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施，控制厂区交通运输产生的扬尘。

（四）本项目设置的卫生防护距离为原料堆场、破碎料堆场及破碎、筛分车间、干燥车间、电选车间及钛精矿仓所在区域边界外50m范围，未超出原有项目设置的卫生防护距离（选矿车间边界外200m），该范围内现无人居分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施，确保各项水污染物达标排放。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集沉淀处理后，用于厂区控尘或选矿用水；洗选废水经收集、絮凝沉淀处理后，回用于生产；喷淋塔除尘废水、车辆冲洗废水分别经沉淀处理后循环使用；尾矿浆、车间地坪冲洗废水经收集后，泵送至丰源公司牛场坪尾矿库澄清，通过回水系统回用于生产；生活污水经一体化生化处理装置处理后用于厂区及周边绿化。危废暂存间、柴油罐区、一体化生化处理装置、设备检修区等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物管控，确保合理、规范处置各项固体废物。项目产生的尾矿全部经管道送至丰源尾矿库堆存；除尘灰收集后用作为钛精矿生产原料；喷淋废水沉淀池、洗车废水沉淀池及雨水收集池等内的污泥收集后，回用于生产。规范设置危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及攀枝花市东区环境保护局预审意见落实。

三、你公司应严格履行《承诺书》承诺事项，本次环评暂不实施备案中的“尾矿库西侧山脊处、尾矿库坝底回水泵房处、攀枝花市东区高梁坪工业园区内现攀枝花中启矿业丰源选厂南侧原干进厂处”这三个地块中的建设内容；后续如实施上述三个地块的建设内容，应另行进行环评。

四、“报告书”预测本技改项目完成后，主要污染物二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为0.03吨、6.8吨，在原有项目核定排放总量指标（二氧化硫为2.6t/a、氮氧化物为29.9t/a）范围内，不新增总量。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市环境监察执法支队和攀枝花市东区环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年12月5日