攀枝花市生态环境局

关于四川大裂谷钒业有限公司

钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒工业示范项目（一期）环境影响报告书的批复

四川大裂谷钒业有限公司：

你公司《钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒工业示范项目（一期）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市科华环保咨询有限公司评估意见（攀科华评估书〔2019〕04号）和米易生态环境局初审意见（米环函〔2019〕106号），经研究，批复如下。

一、项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业区，综合利用钒钛磁铁矿及其他含钒原料，建设钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒工业示范项目。项目分期建设，本项目为一期工程，以钒钛磁铁矿（25万吨/年）、钒渣（5.8万吨/年）和钢渣（19.2万吨/年）为原料，通过原辅料混合、干燥、制粒、链篦机预热和布料、晶相重构窑高温焙烧、冷却、破碎、湿磨、水浸、水洗、除杂、沉钒、压滤、干燥、熔钒等生产工艺进行直接提钒，主要建设内容包括：新建原料处理车间、提钒车间、辅助车间、仓储工程、公用工程、环保工程及办公生活设施等。一期工程建成后，年产五氧化二钒1万吨，副产高品质铁精矿24.6万吨/年。工程总投资65547万元，其中环保投资5124.5万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，米易县发展和改革局以“川投资备[2018-510421-32-03-313928]FGQB-0186号”对项目进行了备案。项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业区，选址经米易县住房和城乡规划建设局确认（米住建函〔2019〕109号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“节约优先、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化生产工艺，强化运营管理，控制并减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，严格控制施工作业范围，控制并减轻施工期对区域生态环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。原料破碎、筛分、下料粉尘经“集气罩+袋式除尘器”处理后，通过30m排气筒排放；原料干燥热风炉烟气经“炉内喷钙+低氮燃烧+袋式除尘器”处理后，通过30m排气筒排放；物料筛分、布料废气经“集气罩+袋式除尘器”处理，与经“多管除尘+袋式除尘器”处理后的原料链篦机鼓风干燥烟气一并通过45m排气筒排放；煤粉制备车间废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后，通过30m排气筒排放；晶相重构窑烟气经“多管除尘+静电除尘+石灰-石膏法（两级）脱硫+SCR脱硝”处理后，通过60m排气筒排放；沉钒硫酸雾及稀盐水工艺废气分别收集，经碱液喷淋处理后，通过20m排气筒排放；熔化炉烟气经“袋式除尘器+2级吸收塔”处理与经蒸氨塔喷淋塔处理后的废气，一并通过30m排气筒排放；煅烧炉烟气经袋式除尘器处理后，通过30m排气筒排放；燃煤蒸汽锅炉烟气经“袋式除尘+石灰-石膏法脱硫+SCR脱硝”处理后，通过45m排气筒排放；硫酸盐回收干燥热风炉烟气经“炉内喷钙+低氮燃烧+袋式除尘器”处理后，通过30m排气筒排放；石灰石罐区废气经袋式除尘器处理后，通过30m排气筒排放；含钒原料破碎废气经袋式除尘器处理后，通过30m排气筒排放。采取物料堆场、生产车间封闭、雾化喷水等措施控制生产工序废气无组织排放，采取限制车速、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为沉钒压滤车间边界外100m，其他生产车间边界外50m包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集后，送项目厂区污水处理站处理后回用于生产；锅炉废水、化水站废水和设备冷却水进入园区污水处理厂，经园区污水处理厂排口排放；沉钒废水、真空过滤废水、化验室废水、脱硫废水、带式过滤机冲洗废水、车间和车辆冲洗废水等，经自建污水处理站处理后全部作为生产水循环使用；板框压滤废水、氨回收工艺废水、硫酸钠回收冷凝水、离心废水均回用于生产；生活污水经“隔油+地埋式一体化污水处理设施”处理后于用于厂区绿化。项目各原料库房、各生产车间、各水处理单元、各类罐区、危险废物暂存区、事故应急池等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物管控，避免产生二次污染。项目产生的煤渣、煤灰、尾渣外售综合利用；脱硫石膏和污泥部分综合利用，剩余部分送至一枝山渣场堆存；脱磷渣返回焙烧系统回用，原料处理系统及熔钒工序除尘灰经收集后回用于生产，其余除尘灰外售综合利用。优先开展污泥综合利用研究，进一步提高污泥回收利用率。规范设置危险废物暂存间，加强废机油、废离子交换树脂、废催化剂等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）“报告书”预测项目实施后，SO2年排放量422.9吨，NOx年排放量75.64吨，挥发性有机物年排放量3.28吨。项目主要污染物许可排放量在排污许可证发放时予以确认，项目在投产运营后，必须严格落实主要污染物排放总量要求。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，配置在线监测设施，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及米易生态环境局初审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年12月17日