攀枝花市生态环境局

关于盐边二滩水务有限公司

安宁工业园区污水处理厂项目

环境影响报告书的批复

盐边二滩水务有限公司：

你公司《安宁工业园区污水处理厂项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕32号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕57号），经研究，现批复如下：

一、安宁工业园区污水处理厂项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区安宁片区，总处理规模为2.5万m3/d，分两期实施，本项目为一期工程（处理规模1万m3/d），钛白粉废水采用“药剂中和+曝气氧化+混凝沉淀”为主的处理工艺，主要污水处理单元包括：粗格栅渠、细格栅渠、旋流沉砂池、缓冲中和池、曝气池、混凝平流沉淀池等；造纸废水采用“药剂中和+MBBR脱氮除磷+芬顿氧化降解”为主的处理工艺，主要污水处理单元包括：格栅渠、旋流沉砂池、缓冲中和池MBBR生化池、二沉池、芬顿氧化系统等。上述两类废水合流后采用“高密度沉淀池+纤维滤料滤池+臭氧催化氧化+二氧化氯消毒”为主的深度处理工艺，主要污水处理单元包括：调节池、高密度沉淀池、纤维滤料滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、臭氧催化氧化系统等，配套建设芬顿加药间、加氯间、碳源投加系统、一体化污水提泵站（规模0.2万m3/d）、污泥泵坑、污泥贮池、污泥脱水间、综合楼、危废暂存间等设施。配套新建截污管网2条（总长约10.09km），尾水排放管网1条（长约1.2km）。主要服务对象及范围为该片区内现有企业攀枝花天伦化工公司和盐边县宏源纸业公司的工业废水及生活污水，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入金沙江。项目总投资14836.53万元，其中环保投资325万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属鼓励类。盐边县发展和改革局以“盐边发改〔2019〕53号”对该项目建议书进行批复。项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区（安宁片区），选址经盐边县住房和城乡规划建设局确认（盐边住建〔2019〕20号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变，我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。优化施工时序，减轻因施工带来的水环境影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好施工期各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土石方，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放场地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进厂污水处理后稳定达标排放。各污水处理单元、芬顿加药间、加氯间、事故池、危废暂存间及污水处理厂内工业废水输送主管道等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）落实“报告书”提出的除臭措施。进水区、污泥处理区及事故池等主要恶臭单元采用“密闭抽吸+生物滤池除臭系统”处理后，通过15m高排气筒排放；采取定期喷洒生物除臭剂、定时清洗污泥浓缩脱水机、及时密闭清运脱水污泥、设置绿化隔离带等措施，进一步控制恶臭气体的影响。

（六）严格落实本项目（一期工程）卫生防护距离，污水预处理区、生化处理区、污泥区边界外100m包络线范围为本项目卫生防护距离，该范围内现分布有农户8户，须在项目投产营运前，完成搬迁安置工作。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（七）落实固体废物处置措施。加强对废矿物油、在线监测装置废液、实验废液、废化学试剂等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由有资质的单位处置；项目产生的砂石渣和脱水污泥须进行危险废物鉴定，若鉴定属于危险废物，则须交由相应资质单位处理，若不属于危险废物，可送至一般固废处置场处置。

（八）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（九）规范设置排污口，在金江水厂取水口取消前，本项目尾水引入天伦化工位于金沙江边的尾水管道，将其引至金江水厂取水口下游约500m处排入金沙江。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测、报警及截断装置，建立三级风险防控体系，建设1288m3事故应急池，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、“报告书”预测项目实施后，水污染物排放总量为CODcr 182.5t/a、NH3-N 18.3t/a，在运营中应严格落实。

四、项目在建成投产前，应当按照《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）规定申请并取得排污许可证。项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年9月11日