7号

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花机场跑道南端特性材料拦阻

系统工程环境影响报告表的批复

四川省机场集团有限公司:

你公司《攀枝花机场跑道南端特性材料拦阻系统工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见和攀枝花市科华环保咨询有限公司评估意见（攀科华评估表〔2019〕59号），现批复如下：

一、项目为新建项目，位于攀枝花市保安营机场现有用地范围内。项目在攀枝花机场南端防吹坪至航向台天线之间建设一套特性材料拦阻系统（EMAS），具体包括：后置段（总面积8920m2）、床基（50m*52m，水泥混凝土结构）、拦阻床（长50m（有效长度48m+末端2m台阶）、宽52m（跑道宽度45m+两侧各1.5m路肩+两侧各2m宽台阶），全部由成品1m×1m×1m的拦阻单元体铺设而成）、行车道（拦阻床两侧设置5m宽的行车道，末端设置7m宽的行车道，水泥混凝土路面）、围场路（45m*5m，水泥混凝土路面）、拆除及重装4排进近灯及航向台监视天线，并建设相关配套设施。机场跑道等其余设备设施、办公生活设施全部利旧。项目总投资2800万元，其中环保投资35.5万元。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》项目属鼓励类，民航西南地区管理局出具了《关于攀枝花机场跑道南端特性材料拦阻系统工程立项（代可行性研究报告）的批复》（民航西南局函〔2019〕42号），同意本项目建设；项目位于攀枝花保安营机场现有用地范围内，不涉及新增用地。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治生态破坏和环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目应做好以下工作：

（一）严格落实和优化施工期各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格做到“六个100%”，即现场围挡、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、密闭运输等六个方面的防尘措施100%到位，控制和减小施工扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化施工期各项水污染防治措施。施工废水经收集沉淀后，重复利用，施工人员生活污水经依托现有设施处理后用于机场周围绿化。

（三）严格落实和优化施工期各项噪声污染防治措施。采用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设等措施减小噪声对周围环境的影响。

（四）施工期应严格落实生态保护措施，工程开挖中应妥善保存挖取的表土，用作后期绿化覆土；严格控制施工范围，文明施工，严格控制施工作业对周围生态环境的影响。

（五）严格落实和优化施工期各项固体废弃物污染防治措施。施工过程产生的弃土、建筑垃圾以及沉淀池污泥送机场弃土场堆存，施工人员生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运。

（六）项目运营期发生飞机失事更换的拦阻单元体应妥善处置，避免造成二次污染。

（七）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年8月28日