攀枝花市环境保护局

关于攀枝花中启矿业有限公司

攀枝花中启矿业三期选厂综合利用

技改项目环境影响报告书的批复

攀枝花中启矿业有限公司：

你公司《攀枝花中启矿业三期选厂综合利用技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕22号）和攀枝花市东区环境保护局预审意见（攀东环建〔2019〕19号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花市东区银江镇五道河村，对原攀枝花中启矿业“选矿厂三期工程暨二次资源综合开发利用工程”山上厂区实施技改，取消山下厂区，主要建设内容包括：新建铁精矿脱水车间1座、钛中矿脱水车间1座、螺旋选钛车间1座、干燥车间1座、干选车间1座、次钛中矿堆场（600m2）、铁精矿堆场（1200m2）、絮凝剂库（100m2），新建1套尾矿输送及回水设施；改建破碎筛分车间、球磨选铁车间、原料堆场、破碎料场、成品库房、钛中矿堆场，改建及利旧部分环保设施，办公生活设施、公用工程利旧。项目建成后，将形成年产铁精矿40万t、钛精矿11万t、次铁精矿0.46万t、次钛中矿20.37万t、粗钛中矿0.31万t的生产能力。项目总投资1259万元，其中环保投资360.5万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，攀枝花市东区经济和信息化局以“川投资备[2018-510402-08-03-324988]JXQB-0403号”对项目进行了备案。

项目位于攀枝花市东区银江镇五道河村，原址经攀枝花市住房和城乡规划建设局确认（建字第510401201305039号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施及清洁生产相关要求，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，进一步提高清洁生产水平。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。破碎、筛分等工序颗粒物经“抽尘罩+管道+布袋除尘器”收集处理后，通过15m高排气筒排放；烘干机废气经“旋风+布袋除尘器” 收集处理后，通过18m高排气筒排放；钛精矿生产线干选工序颗粒物经“抽尘罩+管道+布袋除尘器”收集处理后，通过15m高排气筒达标排放；采取生产车间和皮带通廊封闭、设置软帘遮挡、雾化喷咀等措施，控制生产工序颗粒物无组织排放；采取限制车速、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为原料堆场、破碎料场及破碎、筛分车间、烘干车间及干选车间边界外分别设置的50m包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集入应急水池沉淀后，用于厂区控尘、车辆冲洗，及时清空应急水池；洗选废水（含堆场渗滤水）经收集、絮凝沉淀处理后，泵至高位水池循环利用；车辆冲洗废水、车间地坪冲洗废水分别经沉淀池澄清后，重复利用；间接冷却水循环使用，定期排水用于厂区控尘；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后用于厂区及周边绿化。危废暂存间、柴油罐区、一体化生化处理装置区等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，项目产生的尾矿全部经管道送至丰源尾矿库堆存；沉淀池污泥和除尘灰经收集后回用于生产；沉淀池、应急水池污泥和除尘灰经收集后回用生产；规范设置危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）“报告书”预测项目实施后，SO2年排放量0.05吨，SO2总量指标从攀枝花钢钒有限公司炼铁厂新2号烧结机2017年核定削减量（SO2 削减3746.69t）中调剂解决；NOx年排放量7.49吨，NOx总量指标从攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发电厂1号发电机组2017年核定削减量（NOx削减1229.03 t）中调剂解决。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及攀枝花市东区环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和攀枝花市东区环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年6月18日