攀枝花市生态环境局

关于盐边县九道沟中矿处理厂

钛中矿洗选加工技术改造项目

环境影响报告书的批复

盐边县九道沟中矿处理厂：

你厂《钛中矿洗选加工技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕9号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕8号），经研究，现批复如下：

一、项目位于盐边县新九工矿区现有厂区范围内，对原钛中矿洗选加工生产线进行技术改造。主要建设内容包括：将原有球磨车间、螺旋车间拆除重建，新建再磨车间1座、精选车间1座（内设磁选生产线2条）、干燥车间1座、干选车间1座，配套建设原料堆场、水选尾矿临时堆场、粗砂临时堆场、灰渣堆场、钛中矿仓、钛精矿仓、柴油储罐（9m3）、三级沉淀池（总容积2000 m3）、一体化生化处理装置1套（处理能力10m3/d）等，高位水池、办公生活等设施利旧。项目建成后将形成年处理粗钛中矿40万吨，年产铁（钛）精矿10万吨、次铁中矿1万吨和次铁精矿1万吨。项目总投资1200万元，其中环保投资207万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，盐边县经济商务和信息化局以“川投资备[2017-510422-8-03-201789]JXQB-0757号”对项目进行了备案。

项目位于盐边县新九工矿区原厂区内，原址用地经盐边县住房和城乡规划建设管理局确认（盐边住建〔2017〕202号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施及清洁生产相关要求，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，进一步提高清洁生产水平。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。烘干机废气经“旋风+布袋除尘器” 收集处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿生产线的各产尘工位，分别设置抽尘支管或抽尘罩，颗粒物经“抽尘总管+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒达标排放；采取生产车间、原料堆场、次铁中矿堆场、水选尾矿临时堆场封闭、设置封闭的皮带通廊、设置雾化喷咀设施洒水降尘等措施，控制颗粒物无组织排放；采取限制车速、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为干选车间边界外200m的包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经雨水收集地沟收集至回用水池，用于洗选生产、厂区抑尘；洗选废水经三级沉淀池沉淀后进入回用水池，用于洗选生产、厂区抑尘；车辆冲洗废水、干选车间地坪冲洗水收集后经各自沉淀池沉淀后重复利用；冷却筒冷却废水经冷却池冷却后，循环利用；生活污水经一体化生化处理设施处理后用于厂区绿化或道路控尘。危废暂存间、柴油罐区、设备检修区、车辆冲洗废水沉淀池、一体化二级生化污水处理设施等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，项目沉淀池污泥经脱水晾晒后与尾矿一起送会理鸿鑫公司松坪子尾矿库堆存；水选分离粗砂外售；车间沉降灰、烘干系统和干选车间除尘灰经收集后回用生产；热风炉生物质灰渣定期送周边农户作用农肥；规范设置危险废物暂存间，加强对废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，合理优化平面布局，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

（八）“报告书”预测项目实施后，SO2年排放量1.6吨，SO2总量指标从攀枝花市广川冶金有限公司2017年核定削减量（SO2 削减515.84t）中调剂解决；NOx年排放量3.2吨，NOx总量指标从攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发电厂1号发电机组2017年核定削减量（NOx削减1229.03 t）中调剂解决。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年5月24日