攀枝花市生态环境局

关于巴关河高炉渣固体废弃物资源化

利用项目环境影响报告表的批复

攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司:

你公司《巴关河高炉渣固体废弃物资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、攀枝花市环保产业协会评估意见（攀环协评估书〔2019〕2号）和仁和区环境保护局预审意见（攀仁环函〔2019〕9号），现批复如下：

一、项目属于技改搬迁项目，将原位于西区攀钢巴关河渣场内的高炉渣处理生产线搬迁至攀枝花市仁和区布德镇巴关河村，对原厂址的所有设备进行拆除，并开展迹地恢复，在新址建设高炉渣处理线1条，建设内容包括大鄂破车间、单层筛及圆锥破车间、双层筛及制砂车间、细筛车间等主体工程，配套建设原料仓库、成品石仓库、成品砂仓库等储运工程以及相应的公辅和环保设施。项目建成后年处理高炉渣130万吨，年产成品石32.5万吨、成品砂91万吨，同时副产磁选铁块1.3万吨、磁选铁渣5.2万吨。项目总投资5000万元，环保投资396.5万元。

攀枝花市经济和信息化委员会以“川投资备【2017-510400-42-03-221398】JXQB-3254号”对项目进行备案。项目用地经市城乡规划委员会2019年第一次（主任）会议审议同意。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治环境污染和生态破坏对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实各项防扬尘措施，做到“六个百分百”；加强施工废水的收集和处理，施工废水隔油沉淀处理后回用；合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，严格落实施工期各项生态保护和恢复措施，控制和减小施工对攀枝花苏铁国家级自然保护区（以下简称“苏保区”）的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施，项目原料仓库、成品石库房和成品砂库房卸料和装料区域通过喷雾系统控制无组织粉尘；大颚破车间和双层筛及制砂车间各产尘点粉尘经各自收尘系统收集后统一送至1#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；单层筛及圆锥破车间粉尘收集后经2#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；细筛车间粉尘收集后经3#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。通过采取物料堆场封闭、生产车间密闭和卸料装车过程中喷水等措施控制项目无组织粉尘，采取进出车辆冲洗、道路洒水和密封运输等措施控制运输扬尘。沿新建高炉渣处理生产线设施在靠近保护区一侧修建4m高围墙，围墙上设置3m高防风抑尘网，控制扬尘对“苏保区”的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目生活污水经一体式污水处理设施处理后回用于企业热泼渣项目高温炉渣强制冷却用水。项目危废暂存间等重点防渗区必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（四）严格落实噪声治理措施，采取减振、隔声、消声及合理布局等治理措施，降低噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实和优化固体废弃物收集和处置措施。项目收尘灰收集暂存后，定期返回生产线作原料；生活垃圾及生活污水处理设施污泥由市政环卫部门统一处置；废矿物油、废活性炭等危废经规范的危废暂存间暂存后，交由有相应资质的单位处置。

（六）严格落实“报告表”和《巴关河渣场高炉渣处理线搬迁工程对攀枝花苏铁国家级自然保护区环境影响专题报告》提出的各项生态迹地恢复、防治环境污染和生态保护措施，确保生态恢复效果。

（七）项目确定的卫生防护距离分别为以原料仓库、大鄂破车间、单层筛及圆锥破车间、双层筛及制砂车间、细筛车间、成品石库房、成品砂库房的边界为起点分别划定50m、100m、100m、100m、100m、50m、50m的包络线范围，该范围均未覆盖“苏保区”，范围内无居住区、医院、学校等敏感点。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（八）高度重视环境风险防范工作。根据本项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境污染事件应急预案和严格的环境管理制度，落实各项环境风险防范措施和环境监测计划，加强管理和日常巡查，如发现异常，立刻采取有效措施阻止污染物扩散，确保环境安全。

（九）其它应注意的事项按项目“报告表”、专家技术审查意见和仁和区环保局预审意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和仁和区环境保护局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年5月9日