攀枝花市生态环境局

关于盐边县精泰工贸有限责任公司

红格矿区低品位废弃矿及伴生矿综合处理

利用项目环境影响报告书的批复

盐边县精泰工贸有限责任公司：

你公司《红格矿区低品位废弃矿及伴生矿综合处理利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕14号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕22号），经研究，现批复如下：

一、项目位于盐边县新九工矿区现有厂区范围内，主要建设内容为：建设粗破筛分车间1座、细磨车间1座、一磨车间1座、二磨车间1座、磁选车间1座、过滤车间1座、重选车间1座和精矿沉淀车间1座，配套建设原矿堆场、铁精矿仓、钛精矿仓、柴油储罐、尾矿库、三级沉淀池（总容积540 m3）、一体化生化处理装置1套（处理能力10m3/d）等，高位水池、办公生活等设施利旧。项目建成后将形成年处理红格低品位废弃矿60万吨，年产铁精矿15万t、铁精矿3万t的生产能力。项目总投资4500万元，其中环保投资121.7万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，盐边县发展和改革局以“川投资备[2017-510422-08-03-161083]FGQB-0279号”对项目进行了备案。

项目位于盐边县新九工矿区现有厂区范围内，原址用地经盐边县人民政府确认（盐国用（2012）第25号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持，减少对区域生态环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施及清洁生产相关要求，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，进一步提高清洁生产水平，确保无遗留环境问题。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。原矿堆场、破碎原料仓、成品仓库进行封闭围挡，设置封闭的皮带通廊，增设雾化喷咀设施洒水降尘，控制颗粒物无组织排放；颚式破碎机、圆锥破及振动筛产生的颗粒物经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放。采取限制车速、道路硬化、定期清扫、洒水控尘等措施控制厂区运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为破碎筛分车间、原矿堆场、破碎料堆场外50m的包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。厂区实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集地沟收集至三级沉淀池沉淀后输送至你公司原尾矿库进行暂存，用于洗选生产或厂区抑尘、车辆冲洗等；项目选矿尾矿浆由管道输送至家祥铁钛厂作为原料使用后通过现有管道输送至攀枝花市红发物资有限责任公司的干沟尾矿库堆存，澄清后的清水回用于生产；车辆冲洗废水、堆场渗滤水收集后经三级沉淀池沉淀后重复利用；食堂废水经隔油处理后与其他生活污水经一体化生化处理设施处理后用于厂区绿化或道路控尘。危废暂存间、柴油罐区、沉淀池、一体化二级生化污水处理设施等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，项目选矿尾矿浆由管道输送至家祥铁钛厂作为原料使用或输送至攀枝花市红发物资有限责任公司的干沟尾矿库堆存；沉淀池污泥经脱水晾晒后，外售选矿企业做生产原料；车间沉降灰和除尘清灰经收集后回用生产；规范设置危险废物暂存间，加强对废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行统一处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，合理优化平面布局，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年4月30日