攀枝花市生态环境局

关于钒钛高新区工业污水集中处理厂提标改造项目环境影响报告书的批复

菲德勒环境（攀枝花）有限公司：

你公司《钒钛高新区工业污水集中处理厂提标改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见和四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕15号），经研究，批复如下：

- 一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，对现有钒钛高新区工业污水集中处理厂进行改扩建，主要建设内容为：新建1套后续深化处理系统，包括进水格栅计量渠、事故池、曝气生物滤池、加药间、快速磁沉淀池、接触消毒池、臭氧催化氧化池（含臭氧配套装置等）、转鼓滤池、巴氏计量槽、重力浓缩池、污水提升泵井，同时配套新建消防水池（1座）、消防泵房（1座）、倒班宿舍（1栋）和臭气处理装置，改造原事故水池为冷却水池，利旧原污水处理设施（进水渠、调节池、混合反应池、沉淀池、污泥处理系统）和公辅环保设施，原钙粉浆（石灰乳）配置系统、清水池停用，作为事故状态的备用设施。项目配套新增污水收集管道总长约42.961km、中水回用水管道约4.634km、尾水排放管道约0.46km，排水明渠约0.18km。项目建成后处理工艺为“进水渠+冷却池+调节池+混合反应池+平流沉淀池+曝气生物滤池+快速磁沉淀+接触消毒池+臭氧催化氧化池+转鼓滤池+排放”，污水处理规模由2.5万m3/d增加到6.0万m3/d。项目服务对象及范围为钒钛高新技术产业开发区内团山、马店河、立柯片区工业废水以及立柯、马店河片区职工生活污水，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入金沙江。项目总投资44290.57万元，其中环保投资104.8万元。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，项目属允许类。攀枝花钒钛高新技术产业开发区经济运行局以“川投资备[2017-510449-77-03-231252]JXQB-0115号”同意备案；攀枝花市住房和城乡规划建设局为项目出具了《建设用地规划许可证》（地字第510403201807034号、地字第510403201810052号）和《建设项目选址意见书》（选字第510403201807020号），同意项目选址。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的污染防治和生态破坏对策措施前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、处理规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。优化施工时序，减轻因施工带来的水环境影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时清运，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实项目营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理、维护及日常巡检，严格控制进厂废水水质、水量，确保进厂污水处理后稳定达标排放。污水处理单元、污泥浓缩池、加药间、储药间、污泥脱水间、危废暂存间等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）严格落实恶臭控制措施。优化平面布置，对主要恶臭单元（污泥池、重力浓缩池、污泥脱水间）采用“密闭抽吸+生物滤池除臭”处理后由15m高排气筒排放。采取污泥及时清运、设置绿化等措施控制减少恶臭的影响。

（六）落实固体废物处置措施。项目污泥经脱水后，不在项目区暂存，及时外运堆存处置。加强栅渣、污泥及生活垃圾等固体废物的收集、暂存和管理，严格按照有关要求分类妥善处置，避免造成二次污染。项目产生的废化学试剂等危险废物，经规范的危废暂存间暂存后交由有相应资质单位处置。

（七）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取优选低噪声设备、减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（八）项目确定的卫生防护距离为工业污水集中处理厂生产单元（污水预处理区、生化区、污泥区）外100m的包络线范围，该范围内无居住区、医院、学校等敏感点。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响确保水环境安全。

（十）项目实施后污染物总量控制指标为COD 894.25 t/a 、NH3-N 89.43 t/a，在运营中应严格落实。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其它应注意的事项按项目“报告书”、国家相关法律法规和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年4月24日