攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市元宝山矿业有限公司

米易县攀得铁矿技改扩能项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市元宝山矿业有限公司:

你公司《攀枝花市元宝山矿业有限公司米易县攀得铁矿技改扩能项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕1号）和米易县环境保护局初审意见（米环函〔2019〕12号），经研究，现批复如下：

一、攀得铁矿位于米易县得石镇，现有工程包括采矿和选矿两部分，矿区面积约0.2273km2，采用露天开采方式，开采规模为5万t/a，选矿设计规模为60万t/a铁精矿。本项目对采矿部分进行技改扩能，开采方式由露天开采变更为露天+地下开采，主要建设内容包括：扩建露天采场（采场范围不变，开采标高为2344m～2244m，共计12个台阶开采）；新建地下采场1个（采用无底柱分段崩落法，开采标高2244m～2184m）、运输系统、通风系统、柴油罐、危废暂存间、沉淀池、隔油沉淀池等；依托原工业广场、炸药库、联络道路、供电、供水、排土场、选矿厂办公楼等设施。项目建成后，年生产天300天，矿山总服务年限10年（其中露天开采约2.2年、地下开采约7.8年），开采规模由5万t/a 扩至30万t/a。项目总投资1178万元，其中环保投资398万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》和《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）中属允许类，矿产资源开发利用方案经四川省国土资源厅备案同意（川国土资矿开备〔2016〕2号）。

项目位于米易县得石镇，选址经米易县住房和城乡规划建设局确认（米住建函〔2017〕151号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理人员和管理制度，与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）认真落实“以新带老”措施，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，确保无遗留环境问题。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。开采工程采取湿法作业，采掘、转运及装卸点分别设置喷雾降尘装置；通过封闭运输、洒水降尘、车辆冲洗、限制车速、严禁超载、清扫路面等措施，控制粉尘无组织排放及运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为露天采场场界外100m包络线范围，该范围内现无居民等环境敏感点。原有排土场边界外已设置100m卫生防护距离，现无人居分布，维持不变。今后各卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，工业广场初期雨水经收集沉淀后，回用于生产；露天采场降水和地下采场涌水分别经收集、沉淀处理后，回用于采场降尘和选矿生产；排土场增设淋溶水沉淀池，对排土场淋溶水进行收集综合利用；运输车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经“一体化二级生化污水处理设施”处理后回用于生产。

（六）落实和优化运营期地下水污染防治措施。柴油罐区、危废暂存间、各废水收集沉淀池、一体化二级生化污水处理设施等重点防渗区域，必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。加强黑谷田村取水口、矿洞涌水水质监测，确保区域农户饮水安全。

（七）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，做好各类物料堆场的“三防”措施；项目采场废石全部运输至原有的黑谷田排土场进行堆存，应加强本项目与原有项目的衔接，避免产生新的环境问题；规范设置危险废物暂存间，加强废机油及含油废弃物等危险废物的分类收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，须交由具有相应资质的单位进行统一处置。

（八）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、优化爆破方式、合理安排爆破时间、减振、隔声、消声、限制车速、优化运输时段等措施，确保厂界噪声达标。

（九）严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的要求，根据矿山各区域服务年限，及时对施工迹地等进行生态恢复。项目采取工程防护与植被恢复相结合措施，结合水土保持方案，加强区域生态环境保护，确保生态恢复效果。

（十）高度重视环境风险防范工作，严格落实环境风险防范措施。建立健全环境管理机制和生态环境规章制度，落实岗位环境责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。同时，结合项目特点，制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，严格落实风险防范措施，强化环境风险管理工作，确保环境安全，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（十一）项目运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见、评估意见及米易县环境保护局初审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和米易县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年2月25日